定兴县鑫泰水泥制品厂

年产100万块水磨石地板砖项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 定兴县鑫泰水泥制品厂 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 定兴县鑫泰水泥制品厂 |

2018年5月

建设单位：定兴县鑫泰水泥制品厂

法人代表：肖金奇

编制单位：定兴县鑫泰水泥制品厂

法人代表：肖金奇

项目负责人：

| 建设单位：定兴县鑫泰水泥制品厂 | 编制单位：定兴县鑫泰水泥制品厂 |
| --- | --- |
| 电 话：13833245386 | 电 话：13833245386 |
| 传 真：--- | 传 真：--- |
| 邮 编：072650 | 邮 编：072650 |
| 地 址：定兴县张家庄乡固店村 | 地 址：定兴县张家庄乡固店村 |

承诺书

经认真核实，我单位郑重承诺《定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目竣工环境保护验收监测报告》中工程资料、附件等情况均真实有效，我单位自愿承担相应责任。

企业（盖章）：定兴县鑫泰水泥制品厂

2018年4月24日

目   录

前言	1

1、验收编制依据	2

1.1法律、法规	2

2.2验收技术规范	2

2.3工程技术文件及批复文件	2

2、工程概况	2

2.1项目基本情况	2

2.2建设内容	3

2.3工艺流程	6

2.4劳动定员及工作制度	8

2.5公用工程	8

2.6项目审批情况	9

2.7项目投资	10

2.8项目变动情况	10

2.9环境保护“三同时”落实情况	10

2.10验收范围及内容	12

3、环境保护设施	12

3.1污染物治理/处置设施	12

3.2其他环保设施	16

4、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	17

4.2 审批部门审批决定	19

4.3 审批意见落实情况	21

5、验收执行标准	22

6、验收监测内容	23

6.1废气	23

6.2噪声	24

7、质量保证及质量控制	26

7.1监测分析方法	26

7.2质量控制	26

8、验收监测结果	27

8.1 生产工况	27

8.2 生产工况环境保护设计调试效果	27

9、环境管理检查	31

9.1环境管理机构	31

9.2施工期环境管理	31

9.3运营期环境管理	31

9.4社会环境影响情况调查	31

9.5环境管理情况分析	31

10、验收监测结论	31

10.1环境保护设施调试结果	31

10.2工程建设对环境的影响	33

10.3结论	33

附表1 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目周边关系示意图

附图3 项目周边敏感点分布示意图

附图4 项目平面布置示意图

附件1 环评批复

附件2 建设项目环保竣工验收监测方案

附件3 企业营业执照

附件4 项目备案信息

附件5 选址意见

附件6 监测期间企业生产负荷证明

附件7 占地合同

# 前言

近年来，我国经济保持平稳较快地发展，基础设施建设、住行消费升级及加快城市化进程这些方面都将对建筑材料形成旺盛的需求，定兴县鑫泰水泥制品厂在此背景下建设年产100万块水磨石地板砖项目。公司于2017年9月委托河北德龙环境工程股份有限公司编制了《定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目环境影响报告表》，该项目环评报告表于2017年10月11日通过定兴县环境保护局审批，审批文号为定环表【2017】55号。

定兴县鑫泰水泥制品厂投资700万元建设年产100万块水磨石地板砖项目，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）等，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2018年4月，定兴县鑫泰水泥制品厂委托河北华清环境科技股份有限公司进行竣工验收检测，2018年4月23日~4月24日河北华清环境科技股份有限公司进行了竣工验收检测，2018年5月5日河北华清环境科技股份有限公司出具了检测报告，报告号为NO.HQHJ字2018第F04043号。根据检测报告，定兴县鑫泰水泥制品厂参照环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017] 727号）有关要求，按照《建设项目竣工验收环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成了竣工环境保护验收监测报告。

该项目尚未申领排污许可证。

# 1、验收编制依据

## 1.1法律、法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月1日）

《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令（2017年10月1日）

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）

《河北省环境保护条例》（2005年5月1日起施行）

## 1.2验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号（环境保护部）

《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）

《建设项目竣工验收环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）

《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》冀环办字函[2017] 727号  （河北省环保厅）  （2017年11月23日）

《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单

## 1.3工程技术文件及批复文件

河北德龙环境工程股份有限公司  《定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目环境影响报告表》  （2017年9月）

定兴县环境保护局  定环表【2017】55号  《定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目环境影响报告表》的审批意见  （2017年10月11日）

# 2、工程概况

## 2.1项目基本情况

2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见表2-1。

表2-1项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万块水磨石地板砖项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定兴县鑫泰水泥制品厂 |  |  |
| 法人代表 | 肖金奇 | 联系人 | 肖金奇 |
| 通信地址 | 河北省保定市定兴县张家庄乡固店村 |  |  |
| 联系电话 | 13833245386 | 邮编 | 072650 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C30 非金属矿物制品业 |
| 建设地点 | 定兴县张家庄乡固店村 |  |  |
| 占地面积 | 2000m2 | 经纬度 | 东经：115°33′54.74″ 北纬：39°10′56.75″ |
| 开工日期 | --- | 试运行时间 | --- |

2.1.2地理位置及周边情况

定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目位于定兴县张家庄乡固店村东南，中心坐标东经115°33'54.74"，北纬39°10'56.75"。项目东侧为耕地，南侧隔村路为耕地，西侧为林地和自家住房（用于办公及产品展示），北侧隔村路为闲置房，距项目最近的环境敏感点为项目西北侧55m的固店村。

项目所在地理位置示意图见附图1，项目周边关系及敏感点分布示意图见附图2、附图3。

2.1.3厂区平面布置

项目厂门位于厂区北侧，临近村路方便出入，办公室位于大门西侧，办公室南侧为宿舍和食堂。西侧为磨光车间。原料储存区、制砖区、成品储存区均布置于厂区东北侧的一个生产车间内，由北向南依次为原料区、制砖区、成品区。

项目平面布置示意图见附图4。

## 2.2建设内容

- 2.2.1项目产品及规模

本项目年产水磨石地板砖100万块，产品规格400mm×400mm。

- 2.2.2主要原辅材料

- 原辅材料及能源消耗情况见表2-2。

表2-2  原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 年消耗量 |  | 来源及存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石屑 | t/a | 7000 |  | 外购，贮存于原料区 |
| 2 | 水泥 | t/a | 3000 |  | 外购，袋装贮存于原料区 |
| 3 | 颜料 | t/a | 6 |  | 使用无机颜料氧化铁红、群青等 |
| 4 | 脱模剂 | t/a | 6 |  | 环保水性脱模剂 |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | m3/a |  | 1260 | 厂区自备井 |
| 2 | 电力 | kWh/a |  | 2万 | 张家庄乡供电所 |

- 2.2.3项目主要建设内容

- 项目主要建设内容见表2-3。

- 表2-3项目主要建设内容

| 序号 | 项目组成 |  | 环评设计内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 制砖车间 | 建筑面积为150m2 | 原料储存区、制砖区、成品储存区均布置于厂区东北侧的一个生产车间内，由北向南依次为原料区、制砖区、成品区。 |
|  |  | 磨光车间 | 建筑面积为50m2 | 与环评一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积100m2 | 与环评一致 |
|  |  | 宿舍 | 职工中午休息，建筑面积30m2 |  |
|  |  | 食堂 | 职工就餐，不设灶头，用餐外购，建筑面积20m2 |  |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 厂区自备井 | 与环评一致 |
|  |  | 供电 | 依托张家庄乡供电系统 | 与环评一致 |

- 续表2-3项目主要建设内容

| 序号 | 项目组成 |  |  | 环评设计内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 环保工程 | 废气治理 | 石屑卸料、堆放 | 石屑入原料库，原料库内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘，原料库内设置横向防雨天窗 | 原料区内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘 |
|  |  |  | 水泥上料 | 共用1套布袋除尘装置（配料斗及搅拌机上方设置集气罩，收集的废气与水泥筒仓排气口排放的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放） | 水泥筒仓未建，使用袋装水泥；配料斗及搅拌机上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 配料工序 |  |  |
|  |  |  | 搅拌工序 |  |  |
|  |  |  | 运输车辆及道路扬尘 | 道路硬化，定期清扫、洒水抑尘；运输车辆严密覆盖，车辆限速行驶 | 与环评一致 |
|  |  | 废水治理 | 压滤废水、设备冲洗废水 | 设沉淀池一座（15m3）,经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序 | 与环评一致 |
|  |  |  | 磨光废水 | 设沉淀池一座（15m3）,经沉淀池沉淀后回用于磨光工序 |  |
|  |  | 噪声治理 | 设备及风机噪声 | 低噪声设备+基础减振+风机进出口软连接+厂房隔声；风机进出口软连接，车辆限速 | 采取选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等降噪措施，车辆限速 |
|  |  | 固废处置 | 布袋除尘器除尘灰 | 统一收集后外售做建材 | 与环评一致 |
|  |  |  | 沉淀池废渣 |  |  |
|  |  |  | 磨光废渣 |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 | 外售 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 统一收集后送至环卫部门指定地点进行处理 |  |
| 5 | 储运工程 | 原料库 |  | 建筑面积850m2，储存石屑 | 原料储存区、制砖区、成品储存均布置于厂区东北侧的一个生产车间内，由北向南依次为原料区、制砖区、成品区；水泥筒仓未建，使用袋装水泥。 |
|  |  | 成品库 |  | 建筑面积250m2储存成品地板砖 |  |
|  |  | 水泥筒仓 |  | 贮存水泥 |  |
|  |  | 提升机 |  | 石屑提升 |  |

2.2.4主要设备情况

项目主要设备情况见表2-4。

表2-4本项目主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评数量 | 实际数量 | 增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动混凝土地砖成型机 | KBJX | 1台 | 1台 | 0 | --- |
| 2 | 磨光机 | KB-400型 | 1台 | 1台 | 0 | --- |
| 3 | 提升机 | --- | 1台 | 1台 | 0 | --- |
| 4 | 水泥筒仓 | 80t | 1座 | 0座 | 减少1座 | --- |

## 2.3工艺流程

本项目工艺流程见图2-1。

N1、G1

N2

G2

N3、G3

N3

石屑颜料

装卸、储存

搅拌

成型

配料

提升

G4

水

上料

脱模

水泥

S2

N4、S1

自然养护

磨光

检验

成品

图例：N—噪声S—固废G—废气

图2-1  工艺流程及排污节点图

工艺简述：

石屑及颜料储存在原料库内，按比例计量配料后石屑和颜料通过提升机转移至地砖成型机的搅拌装置，同时水泥经计量称重后通过提升料斗进入搅拌装置，加水搅拌均匀后物料加入压滤装置。地砖成型机采取一次成型工艺，经计量装置计量定量的物料进入模具压滤，压制成型并滤出多余水分后即为半成品。每块地板砖定型前，设备自动喷涂脱模剂于模具上。半成品地板砖经自然晾干（一周左右）后转移至磨光机对表面不平整部位进行磨平，磨平过程为湿式磨平，使用沉淀池循环水冲浇，冲浇水量为水管直冲，水量较大，磨平石粉随水流进入沉淀池，湿式磨平在避免磨石过热的同时可防止颗粒物产生。经磨光处理后的地板砖即为成品。

本项目主要排污节点见表2-5。

表2-5本项目主要排污节点表

| 类别 | 序号 | 产生工序 | 污染因子 | 排放特征 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 石屑卸料堆放转移 | 颗粒物 | 间断 | 石屑入原料区，原料区内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘 |
|  | G4 | 水泥卸料堆放转移 | 颗粒物 | 间断 | 袋装水泥入原料库 |
|  | G2 | 配料工序 | 颗粒物 | 连续 | 共用1套布袋除尘装置（配料斗及搅拌机上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放） |
|  | G3 | 搅拌工序 | 颗粒物 | 连续 |  |
|  | --- | 运输车辆及道路扬尘 | 颗粒物 | 连续 | 道路硬化，定期清扫、洒水抑尘；运输车辆严密覆盖，车辆限速行驶 |
| 废水 | --- | 职工生活 | 废水 | 间断 | 泼洒抑尘；设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 |
|  | --- | 搅拌机冲洗 | 废水 | 间断 | 经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序 |
|  | --- | 磨光 | 废水 | 间断 | 沉淀池沉淀，循环使用，定期补充 |
| 噪声 | N1 | 运输车辆 | 噪声 | 连续 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 |
|  | N2 | 提升机 | 噪声 | 连续 |  |
|  | N3 | 地砖成型机 | 噪声 | 连续 |  |
|  | N4 | 磨光机 | 噪声 | 连续 |  |

续表2-5本项目主要排污节点表

| 类别 | 序号 | 产生工序 | 污染因子 | 排放特征 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | --- | 风机 | 噪声 | 连续 | 基础减振 |
|  | --- | 运输车辆 | 噪声 | 连续 | 车辆限速 |
| 固废 | S1 | 磨光 | 碎渣 | 间断 | 外售做建材 |
|  | S2 | 检验 | 不合格品 | 间断 | 外售 |
|  | --- | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 间断 | 外售做建材 |
|  | --- | 沉淀池 | 废渣 | 间断 |  |
|  | --- | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 送至环卫部门指定地点 |

## 2.4劳动定员及工作制度

本项目劳动定员12人，全年工作300天，单班制，每天工作8小时。

## 2.5公用工程

2.5.1给排水

（1）给水

项目用水主要有生产用水和生活用水，生产用水包括搅拌机冲洗用水、搅拌用水、磨光用水、原料库喷淋用水、道路抑尘用水。新鲜用水量为4.2m3/d（1260m3/a），由厂区自备井供给。

（2）排水

项目无生产废水产生，生活污水产生量小水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。厂区内设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。

本项目水平衡图见图2-2。

蒸发0.3

搅拌用水

进入产品

0.1

0.4

压滤

0.4

0.8

0.1

搅拌机冲洗用水

0.5

0.1

沉淀池

0.6

1.0

10.0

1.0

磨光用水

10.0

4.2

1.5

新鲜水

原料库房喷淋用水

1.5

道路抑尘用水

0.5

0.5

0.12

0.6

0.48

厂区泼洒抑尘

生活用水

图2-2项目水平衡图        单位（m3/d）

2.5.2供电

项目用电由张家庄乡供电站供应。项目配备100kVA变压器一台，年用电量2万kWh。

2.5.3供热及供暖

本项目生产不用热，冬季办公室采用电取暖，车间无需供暖。

## 2.6项目审批情况

定兴县鑫泰水泥制品厂2017年9月委托河北德龙环境工程股份有限公司编制了《定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目环境影响报告表》，该项目环评报告表于2017年10月11日通过定兴县环境保护局审批，审批文号为定环表【2017】55号。

## 2.7项目投资

定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目投资总概算151万元，其中环保投资9万元，占投资总概算的6.0%；实际总投资151万元，其中环保投资9万元，占实际总投资的6.0%。

实际环境保护投资见表2-6。

表2-6实际环保投资情况一览表

| 环保设施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- |
| 废气治理 | 5.5 |
| 废水治理 | 2.0 |
| 噪声治理 | 1.0 |
| 固废治理 | 0.3 |
| 其它 | 0.2 |
| 合计 | 9.0 |

## 2.8项目变动情况

本项目结合实际建设情况，未建设水泥筒仓，现使用袋装水泥，贮存于原料区。原料区、制砖区、成品区均布置于厂区东北侧的一个生产车间内，由北向南依次为原料区、制砖区、成品区。

## 2.9环境保护“三同时”落实情况

本项目环境保护“三同时”竣工验收内容落实情况见表2-7。

表2-7环境保护“三同时”竣工验收内容落实情况一览表

| 项目 | 治理对象 | 环保措施 | 治理效果 | 环保投资（万元） | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水泥上料、配料工序、搅拌工序 | 共用1套布袋除尘装置（配料斗及搅拌机上方设置集气罩，收集的废气与水泥筒仓排气口排放的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放） | 满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第Ⅱ时段标准 | 3.5 | 水泥筒仓未建，使用袋装水泥；搅拌机上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。监测期间，污染物达标排放。 |
|  | 石屑卸料堆放转移 | 石屑入原料库，原料库内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内设置横向防雨天窗 | 满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值 | 2.0 | 原料区内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘。监测期间，污染物达标排放。 |
|  | 运输车辆及道路扬尘 | 道路硬化，定期清扫、洒水抑尘；运输车辆严密覆盖，车辆限速行驶 |  |  |  |
| 废水 | 搅拌机冲洗废水、磨光废水 | 设沉淀池2座，搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序；磨光工序废水经沉淀池沉淀后回用于磨光工序，沉淀池、集水沟均采用混凝土浇筑，并作防渗处理 | 不外排 | 2.0 | 已落实，废水环保措施与环评一致。 |
| 噪声 | 生产设备 | 基础减振+厂房隔声+距离衰减；风机进出口软连接；对车辆采取限速 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 1.0 | 已落实，采取选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等降噪措施；监测期间，厂界噪声达标排放。 |
| 固体废物 | 检验工序产生的不合格产品 | 外售 | 全部妥善处置 | 0.3 | 已落实，固废均妥善处置。 |
|  | 磨光废渣 | 外售做建材 |  |  |  |
|  | 布袋除尘器产生的除尘灰 |  |  |  |  |
|  | 沉淀池产生的废渣 |  |  |  |  |
|  | 职工生活垃圾 | 送至环卫部门指定地点进行处理 |  |  |  |
| 其他 | 厂区绿化 |  |  | 0.2 | 已落实，厂区道路硬化。 |

## 2.10验收范围及内容

按环评报告表环境保护“三同时”竣工验收内容及环评报告表审批意见内容进行验收。主要内容有：

本项目位于位于定兴县张家庄乡固店村东南，总占地面积2000m2，本项目年产水磨石地板砖100万块，产品规格400mm×400mm。

环保工程废气处理设施为配料工序、搅拌工序共用1套布袋除尘器。

①废气：工程外排废气，为检测内容。

②废水：工程污水排放情况，为检查内容。

③噪声：工程厂界噪声，为检测内容。

④固体废物：工程产生的固体废物，为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况，环保设施的建设及运行情况，环保机构及规章制度建设情况，为检查内容。

# 3、环境保护设施

## 3.1污染物治理/处置设施

### 3.1.1废气

本项目废气主要为配料工序、搅拌工序产生的颗粒物以及石屑卸料堆放转移、水泥卸料堆放转移产生的颗粒物。

- 有组织废气

- 项目配料工序、搅拌工序上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。

- 无组织废气

- 石屑卸料堆放转移、水泥卸料堆放转移产生的颗粒物车间内无组织排放。石屑入原料库，原料库内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘；水泥袋装，入原料库储存。

表3-1 项目废气治理措施一览表

| 排放源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料工序、搅拌工序 | 颗粒物 | 有组织排放 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 大气环境 |
| 石屑卸料堆放转移 | 颗粒物 | 无组织排放 | 原料区内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘 | 生产车间 |
| 水泥卸料堆放转移 | 颗粒物 | 无组织排放 | 袋装储存于原料区 | 生产车间 |

集气罩

1根15m高排气筒

排放

配料工序、搅拌工序产生的废气

布袋除尘器

图3-1  工序产生的废气治理工艺流程图

石屑卸料堆放转移产生的废气

原料区内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘

车间内无组织排放

图3-2  石屑卸料堆放转移废气治理工艺流程图

水泥卸料堆放转移产生的废气

袋装储存于原料区内

车间内无组织排放

图3-3  水泥卸料堆放转移废气治理工艺流程图

搅拌、提升工序集气罩

| 脉冲布袋除尘器 | 处理设施 |
| --- | --- |
| 图3-4废气环保治理设施 |  |

### 3.1.2废水

项目压滤水和搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，磨光用水经沉淀池沉淀后回用于磨光工序，原料棚泼洒用水、道路抑尘用水全部蒸发损耗。项目废水主要为职工生活污水，水量较小，水质简单，用于泼洒抑尘。项目设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。

表3-2 废水治理措施一览表

| 类别 | 来源 | 污染物 | 排放规律 | 排放量（m3/d） | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工盥洗 | COD、氨氮、TN、TP | 间歇 | 0.48 | --- | 厂区泼洒抑尘，不外排 |

续表3-2 废水治理措施一览表

| 类别 | 来源 | 污染物 | 排放规律 | 排放量（m3/d） | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 压滤水和搅拌机冲洗废水 | SS | 间歇 | --- | --- | 经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序 |
|  | 磨光用水 | SS | 间歇 | --- | --- | 经沉淀池沉淀后回用于磨光工序，循环使用，定期补充，不外排 |
|  | 原料棚泼洒用水 | SS | 间歇 | --- | --- | 全部蒸发损耗，不外排 |
|  | 道路抑尘用水 | SS | 间歇 | --- | --- | 全部蒸发损耗，不外排 |

### 3.1.3噪声

本项目噪声主要来源于地砖成型机、磨光机、风机等设备运行产生的噪声以及运输车辆产生的噪声，项目将产噪设备布置在封闭车间内，并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，对运输车辆采取限制车速，再经距离衰减，降低噪声对周围环境的影响。

表3-3 噪声治理措施一览表

| 噪声源设备名称 | 台数 | 位置 | 运行方式 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地砖成型机 | 1 | 生产车间 | 连续 | 基础减振+厂房隔声+距离衰减；对车辆采取限速 |
| 磨光机 | 1 | 生产车间 | 连续 |  |
| 风机 | 1 | 生产车间 | 连续 |  |
| 提升机 | 1 | 生产车间 | 连续 |  |
| 运输车辆 | 若干 | 厂区 | 连续 |  |

### 3.1.4固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的废渣、磨光工序产生的废渣、检验工序产生的不合格品以及职工生活垃圾，均为一般固废。

年产生量及处置方式详见表3-4。

表3-4 项目固体废物处置方式一览表

| 固体废弃物名称 | 来源 | 性质 | 年产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格品 | 检验工序 | 一般 固体废弃物 | 10 | 外售 |
| 除尘灰 | 布袋除尘器 | 一般 固体废弃物 | 20 | 外售做建材 |
| 废渣 | 沉淀池 | 一般 固体废弃物 | 5 |  |
| 废渣 | 磨光工序 | 一般 固体废弃物 | 1 |  |
| 职工生活垃圾 | 职工生活 | 一般 固体废弃物 | 1.8 | 收集后送环卫部门指定地点 |

## 3.2其他环保设施

### 3.2.1其他设施

生产车间、生产区域、厂区地面按环评要求硬化、防渗处理。

# 4、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 4.1.1结论

1、项目概况

项目名称：年产100万块水磨石地板砖项目

建设单位：定兴县鑫泰水泥制品厂

项目性质：新建

建设规模及内容：项目总建筑面积1450m2，其中生产车间200m2、办公室100m2、库房1100m2、宿舍30m2、食堂20m2。项目建成后可年产水磨石地板砖100万块、，产品规格400mm×400mm。

项目投资：项目投资151万元，其中环保投资9万元，占投资总概算的6.0%。

2、产业政策

该项目为水磨石地板砖生产项目，单班年产16万平方米，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的限制类“单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机”及“单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线”，为允许类；本项目采用的技术、工艺、产品及所用设备均未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类和淘汰类；同时，项目已经取得定兴县发改局备案。因此，项目符合国家及地方产业政策。

3、选址及规划可行性分析

本项目位于定兴县张家庄乡固店村，项目占地面积2000m2（合3亩），根据定兴县国土资源局出具的说明，该地块位于张家庄乡固店村东南，规划用途为允许建设区，同时定兴县城乡规划管理局出具了该项目的情况说明，该项目位于县城及镇区规划建设用地外，属于张家庄乡乡村规划建设范围，同时张家庄乡人民政府也出具关于该项目的批准意见，项目符合村庄规划要求，且对周边环境及交通等没有影响，同意该项目建设。本项目设置50m卫生防护距离，根据现场勘查，距离建设项目最近的环境保护目标为厂界西北侧55m处的固店村，满足卫生防护距离要求。

综上，项目规划及选址合理、可行。

4、营运期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

本项目废气主要为配料工序、搅拌工序产生的颗粒物、水泥筒仓上料产生的颗粒物，石屑卸料堆放转移产生的无组织颗粒物、运输车辆及道路扬尘。

颗粒物总排量为0.022t/a，最大排放速率0.112kg/h，最大排放浓度4.54mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第Ⅱ时段标准；无组织颗粒物的排放源强为0.365kg/h，排放量为0.877t/a，经空气稀释后，厂界颗粒物排放浓度满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。因此项目的建设对大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析结论

本项目搅拌用水全部进入产品，搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，原料棚泼洒用水、养护用水、道路抑尘用水全部蒸发损耗。项目废水主要为职工生活污水，水质简单，用于泼洒抑尘，项目设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。本项目旱厕、集水沟和沉淀池均采用混凝土浇筑，并作防渗处理。因此项目不会对当地地下水产生影响。

项目不会对周围水环境产生明显影响。

- 声环境影响分析结论

本项目夜间不生产，产生噪声的设备主要为地砖成型机、磨光机、风机等设备运行过程中产生的噪声以及运输车辆产生的噪声，噪声源强为75~85DB（A）。项目将产噪设备布置在封闭车间内，并采取基础减振等措施控制噪声，对运输车辆采取限制车速，经过距离衰减，经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

综上，本项目对该区域声环境产生的影响较小。

（4）固体废物影响分析结论

项目固废主要为布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的废渣、磨光工序产生的废渣、检验工序产生的不合格品以及职工生活产生的生活垃圾，均为一般固废。

检验工序产生的不合格品外售；布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的废渣、磨光工序产生的废渣外售做建材；职工生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点集中处置。

综上，该项目固体废物全部得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。

5、大气环境防护距离分析结论

经计算可知，本项目无组织排放的污染物厂界无超标点，因此。项目不设置大气环境防护距离。

6、卫生防护距离分析结论

本项目以原料库和制砖车间为界划定的卫生防护距离为50m。距离项目最近的环境敏感目标为项目西北侧55m的固店村，满足卫生防护距离要求。本环评建议在卫生防护距离范围内不应建设集中住宅、文教科研区、办公楼、卫生服务机构等。

7、污染物排放总量控制指标结论

根据国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知（国发【2016】74号）和河北省环境保护厅《关于启动并做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办【2016】2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、SO2、NOX、VOCS和颗粒物作为污染物总量控制因子。

项目总量控制建议指标为：

SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCS：0t/a、颗粒物：0.933t/a；

COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TN：0t/a。

综上所述，本项目建设符合当前国家及地方产业政策，选址合理，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了有效、合理的污染物防治措施，能实现达标排放，对区域环境影响较小，区域环境质量基本维持现状，项目符合国家总量控制要求。本评价认为在切实落实环保工程的前提下，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

### 4.1.2建议

1、建立健全企业环境保护责任制，制定各项规章制度和环保定期考核指标，杜绝生产过程中的污染物的无序排放，确保处理设施正常运行。

- 2、加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。

## 4.2 审批部门审批决定

### 4.2.1关于定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目环境影响报告表的审批意见

定环表【2017】55号

所报定兴县鑫泰水泥制品厂“年产100万块水磨石地板砖项目”环境影响报告表收悉，经定兴县政府官方网站公示后，批复意见如下：

一、该项目位于定兴县张家庄乡固店村，占地面积2000m2，建筑面积1450m2。总投资151万元，其中环保投资为9万元。主要建设内容包括制砖车间、磨光车间、原料库、成品库、食堂、办公室等设施。建成后，年产100万块水磨石地板砖。该项目已取得发改、规划及国土部门相关证件，在落实报告表中相应环境保护措施前提下，从环境保护角度可行，同意该报告表作为项目建设和运行中环境管理的依据。

二、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实报告表中内容及提出的各项污染防治措施、要求，并重点做好以下工作：施工期：合理安排施工时间，落实河北省建筑施工扬尘防治措施，以及施工现场管理规定。运营期：废气：原料入棚、入仓储存，棚内应设有喷水装置。道路扬尘采取进行道路硬化、定期清扫、洒水抑尘等措施；配料工序、搅拌工序在封闭车间内进行，配料机及搅拌机上方设置集气罩，经引风机引入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；水泥筒仓产生的废气与配料、搅拌工序共用一套布袋除尘装置；冬季办公取暖使用电暖气。废水：搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产；生活废水用于泼洒厂区地面抑尘；防渗旱厕、定期清掏、用作农肥。噪声：采取基础减振、密闭车间隔声等措施。固废：不合格产品、除尘灰、沉淀池产生的废渣收集后外售。本项目设定卫生防护距离为50m，目前范围内无环境敏感区，在卫生防护距离内不得建设居住区、文化教育区、医疗机构等环境敏感点。

三、本项目执行标准及总量控制指标如下：

1、废气：水泥上料颗粒物、配料工序、搅拌工序颗粒物执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第Ⅱ时段标准。无组织颗粒物执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。2、噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）排放限值。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。3、固废：一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求。

本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TN：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCS：0t/a、颗粒物：0.933t/a（其中有组织0.056t/a、无组织0.877t/a）。

- 本项目需配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后须按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格，方可投入生产或者使用。按规定接受环境监察部门的现场监督检查。项目建设内容若发生变化，须事先向我局报告。

- 2017年10月11日

## 4.3 审批意见落实情况

- 环评审批意见落实情况见表4-1

表4-1  环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复意见主要内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目位于定兴县张家庄乡固店村，占地面积2000m2，建筑面积1450m2。总投资151万元，其中环保投资为9万元。主要建设内容包括制砖车间、磨光车间、原料库、成品库、食堂、办公室等设施。建成后，年产100万块水磨石地板砖。 | 已落实，项目地理位置、占地面积、投资概算、生产能力与环评批复一致；原料区、制砖区、成品区均布置于厂区东北侧的一个生产车间内，由北向南依次为原料区、制砖区、成品区。 |
| 2 | 原料入棚、入仓储存，棚内应设有喷水装置。道路扬尘采取进行道路硬化、定期清扫、洒水抑尘等措施；配料工序、搅拌工序在封闭车间内进行，配料机及搅拌机上方设置集气罩，经引风机引入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；水泥筒仓产生的废气与配料、搅拌工序共用一套布袋除尘装置；冬季办公取暖使用电暖气。水泥上料颗粒物、配料工序、搅拌工序颗粒物执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第Ⅱ时段标准。无组织颗粒物执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。 | 已落实，原料区内设喷水装置，在物料装卸时洒水降尘；道路硬化、定期清扫、洒水抑尘；水泥筒仓未建，使用袋装水泥；搅拌机上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。监测期间，污染物达标排放。 |
| 3 | 搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产；生活废水用于泼洒厂区地面抑尘；防渗旱厕、定期清掏、用作农肥。 | 已落实，与环评批复一致。 |
| 4 | 采取基础减振、密闭车间隔声等措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实，降噪措施到位，监测期间，厂界噪声达标排放。 |

续表4-1  环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复意见主要内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 不合格产品、除尘灰、沉淀池产生的废渣收集后外售。一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求。 | 已落实，与环评批复一致。 |
| 6 | 本项目设定卫生防护距离为50m，目前范围内无环境敏感区，在卫生防护距离内不得建设居住区、文化教育区、医疗机构等环境敏感点。 | 已落实，与环评批复一致。 |
| 7 | 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TN：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCS：0t/a、颗粒物：0.933t/a（其中有组织0.056t/a、无组织0.877t/a）。 | 已落实。实际污染物排放总量为颗粒物：1.10×10-2t/a |

# 5、验收执行标准

表5-1 污染物排放标准

| 监测位置 |  | 监测项目及标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 配料工序、搅拌工序、 | 颗粒物浓度：10mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB13/ 2167-2015） 表1第Ⅱ时段标准 |
| 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物浓度：0.5mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB13/ 2167-2015） 表2标准 |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq（A）： 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 2类标准 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001） |  |  |

表5-2 主要污染物控制指标

| 主要污染物名称 | 排放总量控制指标（t/a） | 审批文号 |
| --- | --- | --- |
| COD | 0 | 定环表【2017】55号 |
| 氨氮 | 0 |  |
| TN | 0 |  |
| SO2 | 0 |  |
| NOx | 0 |  |
| VOCS | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.933（其中有组织0.056t/a，无组织0.877t/a） |  |

# 6、验收监测内容

## 6.1废气

表6-1 废气监测内容一览表

| 废气 名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 配料工序、搅拌工序废气处理设施进、出口 | 颗粒物 | 正常生产工况下，每天采样3次，连续监测2天 |
| 无组织 废气 | 厂界上风向布1个参照点，下风向厂界外10米内布设3个监测点 | 颗粒物 | 每天采样4次，连续监测2天 |

◎

配料工序、搅拌工序产生的废气

集气罩

1根15m高排气筒

排放

布袋除尘器

◎

图6-1    配料工序、搅拌工序废气监测采样点位示意图

检测日期：2018.4.23~4.24

N

风向

上风向

○

厂区

○

监测点1

○

监测点3

○

监测点2

○ 代表监测点位

图6-2无组织废气监测采样点位示意图

## 6.2噪声

表6-2 厂界噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周各布1个监测点 （靠近噪声源） | 等效A声级 | 昼、夜间各监测一次等效A声级，连续监测2天 |

N

检测日期：2018.4.23~4.24

闲置房

厂界北

▲

厂区

耕地

厂界西▲

▲厂界东

林地

▲

厂界南

耕地

▲代表噪声监测点位

图6-3噪声监测点位布点示意图

# 7、质量保证及质量控制

## 7.1监测分析方法

### 7.1.1有组织废气

表7-1 有组织废气监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及 型号/编号 | 检出限 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 HJ 836-2017 重量法 | 电子天平 AUW220D/SY23 | 1.0mg/m3 | 闫凯红 张亚召 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 重量法 | 电子天平 ME204E/02/SY66 | --- | 张玲 张亚召 |

### 7.1.2无组织废气

表7-2 无组织废气监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 AUY-120型/SY115 | 0.001mg/m3 | 闫凯红 张玲 |

### 7.1.3噪声

表7-3 噪声监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA6228/BX18 | --- | 刘贵斌 倪克松 |

## 7.2质量控制

本次监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控措施如下：

1、生产处于正常。监测期间生产负荷满足验收规范要求，工况稳定，各污染治理设施运行基本正常。

2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3、废气监测

废气监测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。废气监测前对使用的仪器均进行了流量校准，分析过程严格按照有关监测方法执行。

4、噪声监测

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）有关要求，仪器在正常条件下进行监测。噪声分析仪监测前、后经噪声校准仪进行了校准，且校准合格。

5、监测分析方法采用国家颁布标准分析方法，监测人员持证上岗，监测仪器经河北省计量监督检测院检定并在有效期内。

6、监测数据及监测报告严格实行三级审核制度。

# 8、验收监测结果

## 8.1 生产工况

表8-1 监测期间生产工况

| 监测日期 | 实际产量（块/天） | 设计产量（块/天） | 监测时生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.4.23 | 3060 | 3400 | 90.0% |
| 2018.4.24 | 3060 | 3400 | 90.0% |

本次验收监测期间，生产负荷为90.0%，生产稳定，环保设施运行正常。

## 8.2 生产工况环境保护设计调试效果

### 8.2.1污染物达标排放监测结果

#### 8.2.1.1废气

- 有组织废气

表8-2 废气监测结果

| 监测点位 及日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 DB13/ 2167-2015 表1第Ⅱ时段标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 废气处理设施进口2018.4.23 | 标态干 排气量 | m3/h | 2145 | 2364 | 2218 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 21.7 | 20.5 | 21.0 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.65×10-2 | 4.85×10-2 | 4.66×10-2 | --- | --- | --- |

续表8-2 废气监测结果

| 监测点位 及日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 DB13/ 2167-2015 表1第Ⅱ时段标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 废气处理设施出口2018.4.23 | 标态干 排气量 | m3/h | 2306 | 2393 | 2182 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | ≤10 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 8.07×10-3 | 9.33×10-3 | 8.73×10-3 | --- | --- | --- |
| 废气处理设施进口2018.4.24 | 标态干 排气量 | m3/h | 2258 | 2384 | 2192 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 21.8 | 23.7 | 20.7 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.92×10-2 | 5.65×10-2 | 4.54×10-2 | --- | --- | --- |
| 废气处理设施出口2018.4.24 | 标态干 排气量 | m3/h | 2394 | 2293 | 2158 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | ≤10 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.03×10-2 | 8.94×10-3 | 7.55×10-3 | --- | --- | --- |

（2）厂界无组织废气

表8-3 厂界无组织废气监测结果

| 监测项目及单位 | 监测 日期 |  | 监测 时段 | 上风向 | 监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 最大值（与参照点差值） | 执行标准 及限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物mg/m3 | 2018.4.23 | 第一次 |  | 0.162 | 0.413 | 0.359 | 0.377 | 0.255 | DB13/ 2167-2015 表2标准 ≤0.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 |  | 0.181 | 0.380 | 0.435 | 0.398 |  |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 0.201 | 0.348 | 0.439 | 0.403 |  |  |  |
|  |  | 第四次 |  | 0.164 | 0.346 | 0.419 | 0.364 |  |  |  |

续表8-3 厂界无组织废气监测结果

| 监测项目及单位 | 监测 日期 |  | 监测 时段 | 上风向 | 监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 最大值（与参照点差值） | 执行标准 及限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物mg/m3 | 2018.4.24 | 第一次 |  | 0.197 | 0.466 | 0.412 | 0.394 | 0.293 | DB13/ 2167-2015 表2标准 ≤0.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 |  | 0.182 | 0.400 | 0.455 | 0.382 |  |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 0.166 | 0.350 | 0.405 | 0.442 |  |  |  |
|  |  | 第四次 |  | 0.183 | 0.476 | 0.421 | 0.458 |  |  |  |

监测结果评价

本项目有组织废气主要为配料工序、搅拌工序产生的颗粒物。

监测期间，配料工序、搅拌工序外排废气中颗粒物浓度最大值为4.3mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第Ⅱ时段标准。

厂界无组织颗粒物浓度监测点与参照点差值最大值为0.293mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。

#### 8.2.1.2厂界噪声

表8-4  厂界噪声监测结果

| 监测点位 | 监测时间 |  | 单位 | 监测结果 | 执行标准及限值 GB 12348-2008 2类标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2018.4.23 | 昼间 | dB（A） | 57.2 | ≤60 | 达标 |
| 厂界南 |  |  |  | 57.3 | ≤60 | 达标 |
| 厂界西 |  |  |  | 59.3 | ≤60 | 达标 |
| 厂界北 |  |  |  | 58.4 | ≤60 | 达标 |
| 厂界东 |  | 夜间 | dB（A） | 49.3 | ≤50 | 达标 |
| 厂界南 |  |  |  | 49.6 | ≤50 | 达标 |
| 厂界西 |  |  |  | 49.8 | ≤50 | 达标 |
| 厂界北 |  |  |  | 48.9 | ≤50 | 达标 |

续表8-5  厂界噪声监测结果

| 监测点位 | 监测时间 |  | 单位 | 监测结果 | 执行标准及限值 GB 12348-2008 2类标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2018.4.24 | 昼间 | dB（A） | 56.5 | ≤60 | 达标 |
| 厂界南 |  |  |  | 56.7 | ≤60 | 达标 |
| 厂界西 |  |  |  | 59.2 | ≤60 | 达标 |
| 厂界北 |  |  |  | 58.3 | ≤60 | 达标 |
| 厂界东 |  | 夜间 | dB（A） | 49.5 | ≤50 | 达标 |
| 厂界南 |  |  |  | 49.2 | ≤50 | 达标 |
| 厂界西 |  |  |  | 49.8 | ≤50 | 达标 |
| 厂界北 |  |  |  | 49.1 | ≤50 | 达标 |

监测结果评价：

监测期间，厂界噪声昼间值为56.5dB（A）~59.3dB（A），夜间值为48.9dB（A）~49.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求，即昼间值≤60dB（A），夜间值≤50dB（A）。

#### 8.2.1.3污染物排放总量核算

项目主要污染物实际年排放量与环评结论污染物排放总量控制指标对比情况见下表：

表8-6 项目污染物年排放总量表

| 项目 |  | 定环表【2017】55号总量指标（t/a） | 监测工况下年排放量（t/a） | 满负荷工况下年排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0 | --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 0 | --- | --- |  |
|  | TN | 0 | --- | --- |  |
| 废气 | SO2 | 0 | --- | --- | 废气年排放量549万m3。 年运行时间2400h。 |
|  | NOx | 0 | --- | --- |  |
|  | VOCS | 0 | --- | --- |  |
|  | 颗粒物 | 0.933（其中有组织0.056t/a，无组织0.877t/a） | 2.12×10-2 | 2.35×10-2 |  |

# 9、环境管理检查

## 9.1环境管理机构

定兴县鑫泰水泥制品厂环境管理由公司污染防治领导小组负责监督实施，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响状况，及时处理环境问题。

## 9.2施工期环境管理

本项目在施工及设备安装期间，严格要求施工单位、设备安装单位严格按环评文件及批复要求进行施工、安装，公司指定专人负责现场监督管理，确保施工期间的工程质量和污染防治措施的落实。

## 9.3运营期环境管理

定兴县鑫泰水泥制品厂设置了专门的环境管理部门—公司污染防治领导小组，配备了相应熟悉环境管理的专业人员，负责监督企业对国家法规、条例的贯彻执行情况，制定、完善、监督实施公司环境保护管理制度，对各部门、岗位操作人员进行环境保护知识的宣传、引导、监督、考核，公司加强对环保设施的维护和保养，与有资质单位合作，定期对公司废气、噪声等进行检测，确保本项目运营期间污染物达标排放。

## 9.4社会环境影响情况调查

本项目在建设及试运行期间未发生扰民、未接到公众投诉意见。

## 9.5环境管理情况分析

建设单位和运营单位设置了相应的环境保护管理机构和人员，并且正常履行了施工期和运行期的环境保护职责，运行期的检测工作也已经完成，后续检测计划按各级环境保护管理部门要求正常开展。

# 10、验收监测结论

## 10.1环境保护设施调试结果

### 10.1.1生产工况

验收监测期间，项目生产负荷为90.0%，生产工况稳定，环保设施运行正常。

### 10.1.2 有组织废气

本项目有组织废气主要有配料工序、搅拌工序产生的颗粒物。

监测期间，配料工序、搅拌工序外排废气中颗粒物浓度最大值为4.3mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第Ⅱ时段标准。

### 10.1.3 无组织废气

监测期间，厂界无组织颗粒物浓度监测点与参照点差值最大值为0.293mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。

### 10.1.4废水

项目压滤水和搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，磨光用水经沉淀池沉淀后回用于磨光工序，原料棚泼洒用水、道路抑尘用水全部蒸发损耗。项目废水主要为职工生活污水，水量较小，水质简单，用于泼洒抑尘。项目设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。

### 10.1.5噪声

本项目噪声主要来源于地砖成型机、磨光机、风机等设备运行产生的噪声以及运输车辆产生的噪声，项目将产噪设备布置在封闭车间内，并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，对运输车辆采取限制车速，再经距离衰减，降低噪声对周围环境的影响。

监测期间，厂界噪声昼间值为56.5dB（A）~59.3dB（A），夜间值为48.9dB（A）~49.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求，即昼间值≤60dB（A），夜间值≤50dB（A）。

### 10.1.6 固废

本项目固废主要为布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的废渣、磨光工序产生的废渣、检验工序产生的不合格品以及职工生活产生的生活垃圾，均为一般固废。

检验工序产生的不合格品外售；布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的废渣、磨光工序产生的废渣外售做建材；职工生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点集中处置。

固体废物全部得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

### 10.1.7 污染物排放总量

- 根据监测数据计算，监测工况下本项目污染物年排放总量为颗粒物：2.12×10-2t/a；满负荷生产污染物年排放总量为颗粒物：2.35×10-2t/a。

- 定环表【2017】55号中，本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TN：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCS：0t/a、颗粒物：0.933t/a（其中有组织0.056t/a，无组织0.877t/a）。

- 污染物年排放总量符合项目定环表【2017】55号排放总量控制指标的要求。

## 10.2工程建设对环境的影响

监测期间，项目废气、噪声均满足相应标准要求，项目生产用水循环使用，定期补水，无生产废水产生，生活污水泼洒抑尘，项目设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。固废均妥善处置，距离项目最近的环境敏感目标为项目西北侧55m的固店村，满足卫生防护距离要求。项目投入运行后对周边环境质量影响较小。

## 10.3结论

- 定兴县鑫泰水泥制品厂年产100万块水磨石地板砖项目建设中严格按环评及环评批复要求建设，认真落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，验收监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，各种污染物均达标排放，项目基本符合环境保护验收条件。

附表1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：定兴县鑫泰水泥制品厂                                 填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产100万块水磨石地板砖项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定兴县张家庄乡固店村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 非金属矿物制品业 C30 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产100万块水磨石地板砖 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产100万块水磨石地板砖 |  |  | 环评单位 |  |  | 河北德龙环境工程股份有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 定兴县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 定环表【2017】55号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | --- |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | --- |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | --- |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | --- |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | --- |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | --- |  |  |
|  | 验收单位 |  | 定兴县鑫泰水泥制品厂 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河北华清环境科技股份有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 90.0% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 151 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 9 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 6.0 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 151 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 9 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 6.0 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2.0 | 废气治理 （万元） | 5.5 |  | 噪声治理（万元） | 1.0 | 固体废物治理（万元） |  | 0.3 | 绿化及生态 （万元） |  | 0.2 |  |  | 其它（万元） | --- |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  | 定兴县鑫泰水泥制品厂 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 92130626MA08TK0K06 |  |  | 验收时间 |  |  | 2018.4.23-4.24 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削 减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 颗粒物 |  |  | 4.6 | 10 |  |  |  | 2.35×10-2 | 0.933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少        2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）   3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；   4、大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年