NO.HQHJ字2018第F01034号

检  测  报  告

| 项目名称： | 定兴县伟成新型建材有限公司技改项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 定兴县伟成新型建材有限公司 |

河北华清环境科技股份有限公司

二〇一八年二月二十二日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050081

地  址：石家庄市友谊南大街46号

石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 定兴县伟成新型建材有限公司 | 检测目的 | 验收检测数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 地址 | 定兴县李郁庄乡傅家庄村西 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2018年2月8日-2月10日 | 采样日期 | 2018年2月7日-2月8日 |

二、样品信息

| 检测 类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | F01034FQ-1-(1-2)-1-(1-3) | 颗粒物 | 滤筒，保存完好 | 于士辉 王佳 |
|  | F01034FQ-2-(1-2)-1-(1-3)（a,b） | 氟化物 | 2支多孔玻板吸收管装液体（a,b） |  |
|  | F01034DQ-1-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 颗粒物 | 滤膜对折两次，保存完好 |  |

- 检测项目及检测方法

（一）有组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及 型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 重量法 | 电子天平 ME204E/02/SY66 | --- | 张惠 蔺丹丹 |
| 2 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | pH计 PHSY-4A/SY45 | 0.06 mg/m3 | 高洪珍 李碧琬 |
| 3 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型/CY110 | 3mg/m3 | 于士辉 王佳 |
| 4 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型/CY110 | 3mg/m3 | 于士辉 王佳 |

- 无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮物颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 AUY-120型/SY115 | 0.001mg/m3 | 张亚召 蔺丹丹 |

（三）噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA 6228/BX24 | --- | 于士辉 王佳 |

- 检测结果

- （一）有组织废气检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及限值 GB 29620-2013 表2标准限值要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 1#、2#烘干焙烧 废气排气筒出口 （15m） 2018.2.7 | 标态干 排气量 | m3/h | 185260 | 186289 | 188690 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 实测浓度 | mg/m3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 折算浓度 | mg/m3 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ≤30 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.296 | 0.354 | 0.359 | --- | --- | --- |
|  | 氟化物 实测浓度 | mg/m3 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | --- | --- | --- |
|  | 氟化物 折算浓度 | mg/m3 | 1.37 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | ≤3 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 9.63×10-2 | 8.57×10-2 | 9.25×10-2 | --- | --- | --- |

- 续（一）有组织废气检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及限值 GB 29620-2013 表2标准限值要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 1#、2#烘干焙烧 废气排气筒出口 （15m） 2018.2.7 | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | 6 | 6 | 8 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 16 | 15 | 21 | 21 | ≤300 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.11 | 1.12 | 1.51 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物实测浓度 | m3/h | 10 | 9 | 10 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 26 | 23 | 26 | 26 | ≤200 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.85 | 1.68 | 1.89 | --- | --- | --- |
| 1#、2#烘干焙烧 废气排气筒出口 （15m） 2018.2.8 | 标态干 排气量 | m3/h | 186416 | 185863 | 184876 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 实测浓度 | mg/m3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 折算浓度 | mg/m3 | 4.0 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | ≤30 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.298 | 0.297 | 0.407 | --- | --- | --- |
|  | 氟化物 实测浓度 | mg/m3 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | --- | --- | --- |
|  | 氟化物 折算浓度 | mg/m3 | 1.01 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | ≤3 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 7.46×10-2 | 8.55×10-2 | 9.98×10-2 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | 7 | 8 | 8 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 18 | 21 | 20 | 21 | ≤300 | 符合 |

- 续（一）有组织废气检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及限值 GB 29620-2013 表2标准限值要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 1#、2#烘干焙烧 废气排气筒出口 （15m） 2018.2.8 | 排放速率 | kg/h | 1.30 | 1.49 | 1.48 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物实测浓度 | m3/h | 10 | 9 | 11 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 25 | 24 | 28 | 28 | ≤200 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.86 | 1.67 | 2.03 | --- | --- | --- |

- （二）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 | 检测日期 | 检测时段 | 上风向 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 最大值 | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 (mg/m3) | 2018.2.7 | 第一次 | 0.192 | 0.528 | 0.562 | 0.595 | 0.595 | GB 29620-2013 表3标准限值要求 ≤1.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.256 | 0.577 | 0.579 | 0.479 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.208 | 0.495 | 0.513 | 0.578 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.224 | 0.478 | 0.529 | 0.545 |  |  |  |
|  | 2018.2.8 | 第一次 | 0.199 | 0.527 | 0.564 | 0.596 | 0.596 |  | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.266 | 0.560 | 0.547 | 0.496 |  |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.216 | 0.544 | 0.564 | 0.579 |  |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 0.232 | 0.593 | 0.580 | 0.529 |  |  | 达标 |

（三）噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 2类标准 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | - 2018.2.7 | - 昼间 | - dB(A) | - 56.2 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 55.7 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 57.3 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 56.1 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 43.3 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 42.6 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 44.1 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 43.4 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界东 | - 2018.2.8 | - 昼间 | - dB(A) | - 56.4 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 54.6 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 55.8 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 56.2 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 42.8 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 43.2 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 44.4 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 43.6 | - ≤50 | - 符合 |

- 相关附件见：

- 附表1：废气污染源检测现状

- 附图1：无组织废气检测点位平面示意图

- 附图2：噪声检测点位平面示意图

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                日期：     年   月   日

审    核：                日期：     年   月   日

签    发：                日期：     年   月   日

- 附表1：废气污染源检测现状

| - 检测点位 | - 治理设施 | - 排气筒高度/m | - 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#烘干焙烧 废气排气筒出口 | 双碱法脱硫除尘 | - 15 | - 95%~97％ |

附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

2018.2.7

- 风

- 向

- 上风向

○

N

- 厂   区

○

检测点1

○

检测点3

○

检测点2

- ○ 代表检测点位

检测点2

○

检测点1

○

检测点3

○

2018.2.8

N

厂    区

- 风

- 向

○ 代表检测点位

○

上风向

- 附图2：噪声检测点位平面示意图

2018.2.7-2.8

N

（农田）

厂界北

▲

厂   区

厂

界▲

西

▲厂界东

（农田）

（道路）

▲

厂界南

（池塘）

▲ 代表检测点位