NO.HQHJ字2018第F07018号

检  测  报  告

| 项目名称： | 河北提坦智能科技有限公司年产7100台（套） |
| --- | --- |
|  | 美容仪、洗涤设备、自动化消毒设备项目 |
| 委托单位： | 河北提坦智能科技有限公司 |

河北华清环境科技股份有限公司

二○一八年七月十八日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 河北提坦智能科技有限公司 | 检测目的 | 验收检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 定兴县李郁庄乡杨各庄村 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2018年7月14日-7月15日 | 采样日期 | 2018年7月12日-7月13日 |

二、样品信息

| 检测类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 18F07018DQ-1-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 颗粒物 | 滤膜对折两次，保存完好 | 王少川 石凯伟 |

- 检测项目及检测方法

（一）无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 AUY-120型/SY115 | 0.001 mg/m3 | 刘娜 张亚召 |

（二）噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA6228/BX34 | --- | 王少川 石凯伟 |

- 四、检测结果

（一）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 检测日期 | 检测时段 | 上风向 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 最大值 | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（mg/m3） | 2018.7.12 | 第一次 | 0.145 | 0.272 | 0.363 | 0.399 | 0.399 | GB16297-1996 表2无组织排放监控浓度限值 ≤1.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.164 | 0.383 | 0.274 | 0.347 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.112 | 0.316 | 0.335 | 0.298 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.093 | 0.352 | 0.260 | 0.371 |  |  |  |
|  | 2018.7.13 | 第一次 | 0.091 | 0.327 | 0.273 | 0.363 | 0.372 | GB16297-1996 表2无组织排放监控浓度限值 ≤1.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.147 | 0.240 | 0.203 | 0.332 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.131 | 0.298 | 0.336 | 0.298 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.111 | 0.372 | 0.260 | 0.242 |  |  |  |

- （二）噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2018.7.12 | - 昼间 | - dB(A) | - 58.3 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 56.7 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 55.6 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 56.4 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 47.3 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 46.6 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 46.3 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 46.5 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界东 | 2018.7.13 | - 昼间 | - dB(A) | - 58.7 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 57.4 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 55.9 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 56.8 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 46.8 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 46.6 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 46.1 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 47.0 | - ≤50 | 符合 |

相关附件见：

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

- 附图2：噪声检测点位置平面示意图

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                   日期：     年   月   日

审    核：                   日期：     年   月   日

签    发：                   日期：     年   月   日

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

检测日期：2018.7.12-7.13

N

○ 上风向

厂  区

○ 代表检测点位

○

检测点1

○

检测点3

○

检测点2

附图2：噪声检测点位置平面示意图

N

检测日期：2018.7.12-7.13

小路

厂界北

▲

小路

农田

厂界西▲

厂  区

▲厂界东

▲

厂界南

▲ 代表检测点位

农田