河北金强水泥制品有限公司

信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 河北金强水泥制品有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 河北金强水泥制品有限公司职业病危害现状评价报告书 |  |  |
| 地理位置 | 隆尧县隆尧镇尧北里村北 |  |  |
| 联系人及电话 | 李永波 15030924321 |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 侯颖、龙雷雷 2018年4月18日 | 用人单位陪同人 | 李永波 |
| 采样人员及采样时间 | 张振恒、张汝遂2018年6月24日-6月26日 |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 苏广玉、王立卫、蔺丹丹、郭萌萌、徐森浩2018年6月24日-27日 |  |  |
| 项目简介 | 河北金强水泥制品有限公司自成立以来，首次进行职业病危害现状评价。该公司设有1#井管车间、2#井管车间、电杆车间、楼板车间、商砼车间、料场、钢筋骨架生产车间、化验室、维修车间、锅炉房，主要产品为深井管、水泥电杆、水泥板、商品混凝土，年产量：商品混凝土3万m3/a；深井管3000根/a；水泥电杆2000根/a；水泥板5000m/a。生产采用国内通用的生产流水线和生产工艺，使用的主要原材料为沙子、石子、水泥、粉煤灰、矿粉等，主要生产设备有搅拌机、成型机、离心机、喂料机、铆头机等。职业卫生管理的制度正在逐步建立、完善，部分职工进行了职业健康体检，无疑似职业病和职业病病例，该用人单位现运行正常。 |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次化学有害因素检测包括：矽尘、一氧化碳、甲醇。其中铲车司机共1个工种的矽尘-总尘的检测结果不符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定，电杆车间砂石堆场、料场铲车驾驶室共2个点位的矽尘-总尘超限倍数不符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定，其他均符合规定。 本次物理因素检测包括：噪声、照度。其中搅拌机操作工1、铲车司机共2个工种的噪声不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，其他均符合规定。 照度的检测结果均符合GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定，综合判定该公司职业病危害风险分类为严重。 | 1组织管理建议 （1）安排职业卫生管理人员参加安全生产监督管理局组织的职业卫生培训。 （2）粉尘较大的工作场所，如砂石堆场下料过程增加喷淋湿式除尘的次数，降低粉尘的浓度；料场铲车应加强其密闭性，若有密封条破损脱落现象，及时更新补充，保证驾驶室的密闭性；每天定时擦拭驾驶室内部，清除浮尘，同时督促作业人员佩戴过滤元件KN95级别的防尘口罩，此外应增加粉尘作业人员，减少作业人员接触粉尘的时间。 （3）噪声较大的工作场所，应做好产生噪声设备的定期维护，加强个人防护工作，为员工配备符合要求的防护耳塞，此外应增加噪声作业人员，减少员工在高噪声作业场所的作业时间。 （4）该用人单位主要职业病危害因素为矽尘，矽尘为确认人类致癌物，长期吸入高浓度粉尘可引起以肺组织纤维化为主的疾病。出现气短、胸闷、胸痛、咳嗽、通气功能减退等。所以，用人单位应对此高度重视，增加对厂区日常保洁力度，减少二次扬尘，加强对接害人员的职业卫生培训力度，指导员工正确佩戴个体防护用品，定期对接害员工进行职业病危害体检。 （5）按规定要求进行接害职工健康监护和作业场所职业卫生检测，切实做到“预防为主，防治结合”。 （6）强化职业病危害因素警示与告知。对设置的职业病危害因素警示和告知标识，做好日常维护，保证其醒目、不污损。公告栏、警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，前面不得放置妨碍认读的障碍物。 （7）认真落实公司制定的各项职业卫生管理制度，增强职工自身的防护意识。 2工程技术建议 在企业条件允许的情况下为产生粉尘较大的砂石堆场上料过程采取铲车上料或自动上料，减少人工操作，皮带采取密闭措施。 3个人防护建议 （1）为各岗位工作人员配备相应的个人防护用品。 （2）加强对员工的培训，提高员工对职业病危害的认识。 （3）加强检查力度，督促员工正确佩戴防尘口罩、防噪耳塞等个人防护用品。 4应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。同时定期检查应急救援药品，确保其在有效期内。 5该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，应根据本公司的实际情况及存在的职业危害，实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，或与有资质的职业卫生检测公司签订协议，进行日常监测，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，同时存档记录。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |  |  |

附表

一、职业病危害因素：矽尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间（h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限 倍数 | PC-TWA （mg/m3） | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机上料 | 1 | 0.09 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间砂石堆场 | 1 | 0.5 | 2.4 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
|  | 电杆车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.9 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间砂石堆场 | 1 | 0.5 | 2.3 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
|  | 电杆车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间砂石堆场 | 1 | 0.5 | 2.4 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
|  | 电杆车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间砂石堆场 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 1#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间砂石堆场 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 1#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间砂石堆场 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 1#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.9 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.9 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.9 |  | 2 |  | 符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 1.2 | 2.0 | 1 | 2 | 不符合 | 不符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 1.2 | 2.1 | 1 | 2 | 不符合 | 不符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 1.3 | 2.2 | 1 | 2 | 不符合 | 不符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |

二、职业病危害因素：矽尘-呼尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间（h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限 倍数 | PC-TWA （mg/m3） | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机上料 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机上料 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机上料 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间砂石堆场 | 1 | 0.13 | 1.0 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 电杆车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间砂石堆场 | 1 | 0.13 | 1.0 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 电杆车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间砂石堆场 | 1 | 0.14 | 1.1 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 电杆车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间砂石堆场 | 1 | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 1#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.2 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间砂石堆场 | 1 | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 1#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.1 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间砂石堆场 | 1 | 0.13 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 1#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.1 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.09 | 0.9 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.7 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.09 | 0.9 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.09 | 0.9 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#井管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 0.43 | 1.0 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 0.42 | 1.0 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 0.40 | 1.0 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 0.44 | 0.7 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |

三、职业病危害因素：一氧化碳

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 （h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL （mg/m3） | PC-TWA （mg/m3） | PC-STEL （mg/m3） | CTWA | CSTEL |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | 2.4 | 5.0 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | 2.4 | 4.9 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | 2.5 | 5.0 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |

四、职业病危害因素：甲醇

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 （h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL （mg/m3） | PC-TWA （mg/m3） | PC-STEL （mg/m3） | CTWA | CSTEL |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |

五、职业病危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间 （h） | 等效声级 LEX,8h dB（A） | 职业接触限值dB（A） | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机 | 3 | 90.5 | 85 | 不符合 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机 | 3 | 90.7 | 85 | 不符合 |
| 搅拌机操作工1 | 楼板车间搅拌机 | 3 | 90.5 | 85 | 不符合 |
| 成型机操作工 | 楼板车间成型机 | 4 | 81.6 | 85 | 符合 |
| 成型机操作工 | 楼板车间成型机 | 4 | 81.9 | 85 | 符合 |
| 成型机操作工 | 楼板车间成型机 | 4 | 81.5 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间搅拌机 | 3 | 78.3 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间搅拌机 | 3 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工2 | 电杆车间搅拌机 | 3 | 78.3 | 85 | 符合 |
| 离心机操作工1 | 电杆车间喂料机 | 2 | 76.5 | 85 | 符合 |
|  | 电杆车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 离心机操作工1 | 电杆车间喂料机 | 2 | 76.8 | 85 | 符合 |
|  | 电杆车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 离心机操作工1 | 电杆车间喂料机 | 2 | 76.8 | 85 | 符合 |
|  | 电杆车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间搅拌机 | 3 | 78.3 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间搅拌机 | 3 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工3 | 1#井管车间搅拌机 | 3 | 78.5 | 85 | 符合 |
| 离心机操作工2 | 1#井管车间喂料机 | 2 | 79.4 | 85 | 符合 |
|  | 1#井管车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 离心机操作工2 | 1#井管车间喂料机 | 2 | 79.5 | 85 | 符合 |
|  | 1#井管车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 离心机操作工2 | 1#井管车间喂料机 | 2 | 79.5 | 85 | 符合 |
|  | 1#井管车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间搅拌机 | 3 | 78.6 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间搅拌机 | 3 | 78.2 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工4 | 2#井管车间搅拌机 | 3 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 离心机操作工3 | 2#井管车间喂料机 | 2 | 78.6 | 85 | 符合 |
|  | 2#井管车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 离心机操作工3 | 2#井管车间喂料机 | 2 | 78.6 | 85 | 符合 |
|  | 2#井管车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 离心机操作工3 | 2#井管车间喂料机 | 2 | 78.5 | 85 | 符合 |
|  | 2#井管车间离心机 | 2 |  |  |  |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 88.7 | 85 | 不符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 88.6 | 85 | 不符合 |
| 铲车司机 | 料场铲车驾驶室 | 5 | 88.8 | 85 | 不符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 73.7 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 73.7 | 85 | 符合 |
| 搅拌机操作工5 | 商砼车间搅拌机操作室 | 8 | 73.9 | 85 | 符合 |
| 铆头工 | 钢筋骨架生产车间铆头机 | 2 | 74.4 | 85 | 符合 |
|  | 钢筋骨架生产车间钻孔机 | 1 |  |  |  |
|  | 钢筋骨架生产车间调直机 | 1 |  |  |  |
| 铆头工 | 钢筋骨架生产车间铆头机 | 2 | 74.3 | 85 | 符合 |
|  | 钢筋骨架生产车间钻孔机 | 1 |  |  |  |
|  | 钢筋骨架生产车间调直机 | 1 |  |  |  |
| 铆头工 | 钢筋骨架生产车间铆头机 | 2 | 74.4 | 85 | 符合 |
|  | 钢筋骨架生产车间钻孔机 | 1 |  |  |  |
|  | 钢筋骨架生产车间调直机 | 1 |  |  |  |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | 62.8 | 85 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | 62.6 | 85 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 4 | 62.7 | 85 | 符合 |

六、职业病危害因素：照度

| 检测地点 | 检测数据（lx） | 照度标准值（lx） | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商砼车间搅拌机操作室 | 708 | 300 | 符合 |
| 商砼车间搅拌机操作室 | 711 | 300 | 符合 |
| 商砼车间搅拌机操作室 | 710 | 300 | 符合 |
| 化验室 | 360 | 300 | 符合 |
| 化验室 | 361 | 300 | 符合 |
| 化验室 | 360 | 300 | 符合 |