隆尧县韩解村王培水泥制品厂

信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 隆尧县韩解村王培水泥制品厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 隆尧县韩解村王培水泥制品厂职业病危害现状评价报告书 |  |  |  |
| 地理位置 | 河北省邢台市隆尧县隆尧镇韩解村 |  |  |  |
| 联系人及电话 | 王培 13930920085 |  |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 张晓玉、侯颖 2018年04月17日 |  | 用人单位陪同人 | 王培 |
| 采样人员及采样时间 | 张振恒、张汝遂、高明 2018年6月12-14日 |  |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 蔺丹丹、郭萌萌 2018年6月13-15日 |  |  |  |
| 项目简介 | 单位名称：隆尧县韩解村王培水泥制品厂 单位类型：个体工商户 单位地址：河北省邢台市隆尧县隆尧镇韩解村 单位注册日期：2014年07月01日 生产运行状况：本次职业病危害现状评价为隆尧县韩解村王培水泥制品厂自成立以来的首次评价。该公司主要从事水泥管的加工、销售。公司职业卫生管理制度正在逐步建立、完善。 |  |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学有害因素应检4项，实检4项，包括矽尘-总尘、矽尘-呼尘、水泥粉尘-总尘、水泥粉尘-呼尘，其中： 矽尘-呼尘、水泥粉尘-总尘、水泥粉尘-呼尘的检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 矽尘-总尘项目中上料工一个工种、生产车间砂石料场一个检测地点的检测结果不符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 检测物理因素应检1项，实检1项，包括噪声，其中： 噪声的检测结果均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定，综合判定该公司职业病危害风险分类为严重。 | 1.组织管理建议 （1）矽尘为确认人类致癌物，长期吸入矽尘可引起以肺组织弥漫性纤维化为主的矽肺病，用人单位应对此引起高度重视，应对防护设施进行经常性的维护，以降低矽尘对人体健康的危害。 （2）由于本行业的特殊性，存在矽尘职业危害因素，公司应严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求组织职工做好岗前、岗中、离岗职业健康检查，职业健康检查结果应及时以书面形式告知员工本人，做好一人一档职业健康监护档案的管理、更新工作。 （3）建议公司主要负责人参加安全生产监督管理局组织的职业卫生培训，并取得相应资格证书。并做好企业内部的员工培训，留有培训记录。 （4）依照法规要求制定各项职业卫生管理制度，并不断完善、认真落实，防止制定的制度流于形式；加强对工人的职业病防治教育，增强其自身的防护意识；建立并完善职业卫生管理档案。 （5）按照《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定，调整工作时间，增加人员，保证工人有充分休息时间，保障职工身心健康。 （6）强化职业病危害因素警示与告知。根据作业岗位，设置齐全的职业病危害因素警示和告知标识，做好日常维护，保证其醒目、不污损。公告栏、警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，前面不得放置妨碍认读的障碍物。 （7）建立场地区域清扫制度，由岗位人员或专人分设备、分地段负责，防止二次扬尘的危害。 2.个人防护建议 （1）定期检查个人防护用品，确保其合格并在有效期内。 （2）公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品，并指导、监督职工按要求佩戴，加强培训，提高职工自我保护意识。不得将普通纱布口罩及一次医用口罩作为个人防护用品。 3.应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。同时定期检查应急救援药品，确保其在有效期内。 4.该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 应重点关注矽尘和噪声这两项职业危害，应根据本公司的实际情况及存在的职业危害，实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，或与有资质的职业卫生检测公司签订协议，进行日常监测，同时存档记录。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 无 |  |  |  |

附表：

## 1. 化学有害因素检测结果

本次检测过程中对化学有害因素检测结果如下：

（1）工作场所空气中矽尘检测结果

- 表1工作场所矽尘-总尘浓度检测结果

| 采样 方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测 项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间砂石料场 | 4 | 矽尘-总尘 | 1.5 | 3.2 | 1 | 2 | 不符合 | 不符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间砂石料场 | 4 |  | 1.6 | 3.4 | 1 | 2 | 不符合 | 不符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间砂石料场 | 4 |  | 1.7 | 3.4 | 1 | 2 | 不符合 | 不符合 |

- 表2工作场所矽尘-呼尘浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | 检测 项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间砂石料场 | 4 | 矽尘-呼尘 | 0.38 | 1.2 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间砂石料场 | 4 |  | 0.36 | 1.1 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间砂石料场 | 4 |  | 0.34 | 1.0 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |

（2）工作场所空气中水泥粉尘检测结果

- 表3工作场所水泥粉尘-总尘浓度检测结果

| 采样 方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测 项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间 搅拌机 | 1 | 水泥粉尘-总尘 | 0.2 | 0.4 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间 搅拌机 | 1 |  | 0.2 | 0.5 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间 搅拌机 | 1 |  | 0.2 | 0.4 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |

- 表4工作场所水泥粉尘-呼尘浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | 检测 项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间 搅拌机 | 1 | 水泥粉尘-呼尘 | 0.10 | 0.6 | 1.5 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间 搅拌机 | 1 |  | 0.09 | 0.5 | 1.5 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 上料工 | 生产车间 搅拌机 | 1 |  | 0.11 | 0.6 | 1.5 | 2 | 符合 | 符合 |

## 2.物理因素检测结果

本次检测过程中对物理因素检测结果如下：

（1）工作场所噪声测量结果

- 表5工作场所噪声测量结果

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间 (h) | 检测 项目 | 等效声级 LEX,8h dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上料工 | 生产车间搅拌机 | 3 | 噪声 | 68.7 | 85 | 符合 |
| 上料工 | 生产车间搅拌机 | 3 |  | 68.6 | 85 | 符合 |
| 上料工 | 生产车间搅拌机 | 3 |  | 68.7 | 85 | 符合 |
| 喂料工 | 生产车间喂料机 | 4 |  | 65.0 | 85 | 符合 |
| 喂料工 | 生产车间喂料机 | 4 |  | 65.0 | 85 | 符合 |
| 喂料工 | 生产车间喂料机 | 4 | 噪声 | 64.8 | 85 | 符合 |
| 离心机操作工 | 生产车间离心机 | 4 |  | 62.9 | 85 | 符合 |
| 离心机操作工 | 生产车间离心机 | 4 |  | 63.0 | 85 | 符合 |
| 离心机操作工 | 生产车间离心机 | 4 |  | 62.9 | 85 | 符合 |
| 台式钻床操作工 | 制笼车间台式钻床 | 4 |  | 72.7 | 85 | 符合 |
| 台式钻床操作工 | 制笼车间台式钻床 | 4 |  | 72.9 | 85 | 符合 |
| 台式钻床操作工 | 制笼车间台式钻床 | 4 |  | 72.8 | 85 | 符合 |
| 断机操作工 | 制笼车间断机 | 4 |  | 64.0 | 85 | 符合 |
| 断机操作工 | 制笼车间断机 | 4 |  | 63.7 | 85 | 符合 |
| 断机操作工 | 制笼车间断机 | 4 |  | 64.2 | 85 | 符合 |
| 液压机操作工 | 制笼车间液压机 | 4 |  | 66.8 | 85 | 符合 |
| 液压机操作工 | 制笼车间液压机 | 4 |  | 66.8 | 85 | 符合 |
| 液压机操作工 | 制笼车间液压机 | 4 |  | 67.1 | 85 | 符合 |