- 隆尧县郭园制钉厂（普通合伙）

- 信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 隆尧县郭园制钉厂（普通合伙） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 隆尧县郭园制钉厂（普通合伙）职业病危害现状评价报告书 |  |  |
| 地理位置 | 隆尧县隆尧镇郭园村 |  |  |
| 联系人及电话 | 祝旭亮 18632901600 |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 刘聪、侯颖 2018年5月7日 | 用人单位陪同人 | 祝旭亮 |
| 采样人员及采样时间 | 王宁、王迎庆、王向宾、张汝遂2018年6月26-28日 |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 苏广玉、王立卫、蔺丹丹、郭萌萌、刘丽艳、柳梦思、倪晗 2018年6月26-29日 |  |  |
| 项目简介 | 隆尧县郭园制钉厂（普通合伙）自成立以来，首次进行职业病危害现状评价。该公司生产采用国内通用的生产工艺，主要原料为盘条，产品为各类钉子，年产钉子13000吨。主要生产设备有拔丝机、制钉机、抛光机、排钉机等，机械化（自动化）程度较高。职业卫生管理制度正在逐步建立、完善，已安排职工进行了职业健康体检，该用人单位现运行正常。 |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学有害因素应检9项，实检9项，包括其他粉尘-总尘、盐酸、锌及其化合物、铬酸盐、一氧化氮、二氧化氮、丙酮、乙酸乙酯、氢氧化钠，其中： 其他粉尘-总尘、盐酸、铬酸盐、一氧化氮、二氧化氮、丙酮、乙酸乙酯、氢氧化钠的检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 检测物理因素应检3项，实检3项，包括噪声、照度、高温，其中： 高温的检测结果均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。 照度的检测结果均符合GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的规定。 噪声项目中1#拔丝工、3#拔丝工、东部制钉工、中部制钉工、西部制钉工五个工种的检测结果不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定；其他均符合规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的规定综合判定，该公司属于“金属制品业”，判定其职业病危害风险分类为较重。 | 1组织管理建议 针对拔丝车间拔丝机作业岗位、制钉车间制钉机作业岗位噪声超标，建议企业采取对设备进行定期维护保养，为职工配备符合要求的防噪耳塞，增加该岗位作业人员以减少工人的接害时间的措施降低噪声危害。 （2）强化职业病危害因素警示与告知。根据作业岗位，设置齐全的职业病危害因素警示和告知标识，做好日常维护，保证其醒目、不污损。公告栏、警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，前面不得放置妨碍认读的障碍物。 （3）定期组织职工进行职业卫生培训，企业负责人及职业卫生管理人员应定期参加安监局组织的职业卫生培训，并取得合格证书。 （4）认真落实公司制定的各项职业卫生管理制度，并不断完善，防止制定的制度流于形式；加强对工人的职业病防治教育，增强其自身的防护意识。 （5）按《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求定期组织职工进行职业健康检查，同时为职工建立一人一档职业健康监护档案，并将职业健康检查结果及时告知本人。 （6）应当委托具有相应资质的技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业卫生档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。 2个人防护建议 公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品，并指导、监督职工按要求佩戴，加强培训，提高职工自我保护意识。 3应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。 4该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，该公司应根据本公司的实际情况对职业病危害因素开展日常监测 |  |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |  |  |

- 附表

- 职业病危害因素：其他粉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 东部制钉工 | 制钉车间东部制钉机 | 5 | 2.2 | 0.5 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 东部制钉工 | 制钉车间东部制钉机 | 5 | 2.3 | 0.5 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 东部制钉工 | 制钉车间东部制钉机 | 5 | 2.2 | 0.4 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 中部制钉工 | 制钉车间中部制钉机 | 5 | 2.0 | 0.4 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 中部制钉工 | 制钉车间中部制钉机 | 5 | 2.2 | 0.5 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 中部制钉工 | 制钉车间中部制钉机 | 5 | 2.3 | 0.5 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 西部制钉工 | 制钉车间西部制钉机 | 5 | 2.3 | 0.5 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 西部制钉工 | 制钉车间西部制钉机 | 5 | 2.1 | 0.4 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 西部制钉工 | 制钉车间西部制钉机 | 5 | 2.2 | 0.4 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 0.3 | 0.06 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 0.3 | 0.08 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 0.3 | 0.08 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |

- 职业病危害因素：盐酸

| 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | CMC(mg/m3) | 职业接触限值MAC(mg/m3) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.5 | 7.5 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.5 | 7.5 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.5 | 7.5 | 符合 |

- 职业病危害因素：锌及其化合物

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) /超限倍数 | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3)/超限倍数 | CTWA | CSTEL /超限 倍数 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.007 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.007 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.007 | --- | --- | --- | --- | --- |

- 四、职业病危害因素：铬酸盐

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) /超限倍数 | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3)/超限倍数 | CTWA | CSTEL /超限 倍数 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.012 | ＜3 | 0.05 | 3 | 符合 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.012 | ＜3 | 0.05 | 3 | 符合 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | ＜0.012 | ＜3 | 0.05 | 3 | 符合 | 符合 |

- 五、职业病危害因素：一氧化氮

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) /超限倍数 | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3)/超限倍数 | CTWA | CSTEL /超限 倍数 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 0.0089 | 0.001 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 0.0088 | 0.001 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 0.0096 | 0.001 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |

- 六、职业病危害因素：二氧化氮

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) /超限倍数 | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3)/超限倍数 | CTWA | CSTEL /超限 倍数 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 0.0126 | 0.0263 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 0.0115 | 0.0233 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 0.0121 | 0.0252 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |

- 七、职业病危害因素：丙酮

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 0.04 | 0.06 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 0.03 | 0.06 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 0.04 | 0.07 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 0.12 | 0.20 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 0.12 | 0.20 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 0.12 | 0.20 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |

- 八、职业病危害因素：乙酸乙酯

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 3.02 | 5.26 | 200 | 300 | 符合 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 3.27 | 6.37 | 200 | 300 | 符合 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 2.49 | 4.15 | 200 | 300 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 2.99 | 5.14 | 200 | 300 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 2.95 | 5.01 | 200 | 300 | 符合 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 3.07 | 5.10 | 200 | 300 | 符合 | 符合 |

- 九、职业病危害因素：氢氧化钠

| 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | CMC(mg/m3) | 职业接触限值MAC(mg/m3) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煮黑工 | 煮黑车间煮黑槽 | 6 | 0.018 | 2 | 符合 |
| 煮黑工 | 煮黑车间煮黑槽 | 6 | 0.021 | 2 | 符合 |
| 煮黑工 | 煮黑车间煮黑槽 | 6 | 0.021 | 2 | 符合 |

- 职业病危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间(h) | 等效声级LEX,8h dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#拔丝工 | 拔丝车间1#拔丝机 | 5 | 87.9 | 85 | 不符合 |
| 1#拔丝工 | 拔丝车间1#拔丝机 | 5 | 87.4 | 85 | 不符合 |
| 1#拔丝工 | 拔丝车间1#拔丝机 | 5 | 87.5 | 85 | 不符合 |
| 3#拔丝工 | 拔丝车间3#拔丝机 | 5 | 87.0 | 85 | 不符合 |
| 3#拔丝工 | 拔丝车间3#拔丝机 | 5 | 86.5 | 85 | 不符合 |
| 3#拔丝工 | 拔丝车间3#拔丝机 | 5 | 86.5 | 85 | 不符合 |
| 东部制钉工 | 制钉车间东部制钉机 | 5 | 93.2 | 85 | 不符合 |
| 东部制钉工 | 制钉车间东部制钉机 | 5 | 93.2 | 85 | 不符合 |
| 东部制钉工 | 制钉车间东部制钉机 | 5 | 93.3 | 85 | 不符合 |
| 中部制钉工 | 制钉车间中部制钉机 | 5 | 93.6 | 85 | 不符合 |
| 中部制钉工 | 制钉车间中部制钉机 | 5 |  |  |  |
| 中部制钉工 | 制钉车间中部制钉机 | 5 | 93.7 | 85 | 不符合 |
| 西部制钉工 | 制钉车间西部制钉机 | 5 |  |  |  |
| 西部制钉工 | 制钉车间西部制钉机 | 5 | 93.9 | 85 | 不符合 |
| 西部制钉工 | 制钉车间西部制钉机 | 5 |  |  |  |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 93.9 | 85 | 不符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 93.7 | 85 | 不符合 |
| 镀锌工 | 镀锌车间镀锌槽 | 4 | 94.0 | 85 | 不符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 80.9 | 85 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 80.6 | 85 | 符合 |
| 1#排钉工 | 排钉车间1#排钉机 | 5 | 80.8 | 85 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 78.8 | 85 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 78.8 | 85 | 符合 |
| 3#排钉工 | 排钉车间3#排钉机 | 5 | 78.7 | 85 | 符合 |
| 污水处理工 | 辅助生产区污水处理站压滤机 | 2 | 76.9 | 85 | 符合 |
| 污水处理工 | 辅助生产区污水处理站压滤机 | 2 | 76.8 | 85 | 符合 |
| 污水处理工 | 辅助生产区污水处理站压滤机 | 2 | 76.8 | 85 | 符合 |
|  |  |  | 61.6 | 85 | 符合 |
|  |  |  | 61.6 | 85 | 符合 |
|  |  |  | 61.5 | 85 | 符合 |

- 十一、职业病危害因素：照度

| 检测地点 | 检测数据（lx） | 照度标准值（lx） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排钉车间1#排钉机 | 322 | 300 | 符合 |
| 排钉车间1#排钉机 | 323 | 300 | 符合 |
| 排钉车间1#排钉机 | 323 | 300 | 符合 |
| 排钉车间3#排钉机 | 323 | 300 | 符合 |
| 排钉车间3#排钉机 | 323 | 300 | 符合 |
| 排钉车间3#排钉机 | 323 | 300 | 符合 |
| 辅助生产区库房 | 277 | 100 | 符合 |
| 辅助生产区库房 | 278 | 100 | 符合 |
| 辅助生产区库房 | 277 | 100 | 符合 |

- 十二、职业病危害因素：高温

| 检测地点 | 接触时间(h) | 接触时间率(%) | WBGT指数平均值(℃) | 职业接触限值 (℃) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煮黑车间煮黑槽 | 6 | 75 | 26.9 | 29 | 符合 |
| 煮黑车间煮黑槽 | 6 | 75 | 27.1 | 29 | 符合 |
| 煮黑车间煮黑槽 | 6 | 75 | 27.3 | 29 | 符合 |