河北光辉环卫设备制造有限公司

环卫设备生产建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |

2019年6月

建设单位：河北光辉环卫设备制造有限公司

法人代表：张釜

编制单位：河北光辉环卫设备制造有限公司

法人代表：张釜

| 建设单位：河北光辉环卫设备制造有限公司 | 编制单位：河北光辉环卫设备制造有限公司 |
| --- | --- |
| 电 话：13932756262 | 电 话：13932756262 |
| 传 真：--- | 传 真：--- |
| 邮 编：062350 | 邮 编：062350 |
| 地 址：肃宁县万里镇沙河村西 | 地 址：肃宁县万里镇沙河村西 |

承诺书

经认真核实，我单位郑重承诺《河北光辉环卫设备制造有限公司环卫设备生产建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中工程资料、附件等情况均真实有效，我单位自愿承担相应责任。

企业（盖章）：河北光辉环卫设备制造有限公司

2019年6月

# 表一

| 建设项目名称 | 环卫设备生产建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 万里镇沙河村西 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 垃圾大箱、垃圾桶、三轮车架 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产垃圾大箱800个，垃圾桶6000个，三轮车架5000套 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产垃圾大箱800个，垃圾桶6000个，三轮车架5000套 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年10月10日 |  | 开工建设日期 |  | --- |  |
| 调试时间 | --- |  | 验收现场 监测时间 |  | 2019年6月17日-6月20日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 沧州市环境保护局 肃宁县分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 河北欣众环保科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | 河北超洁环保设备有限 公司 |  | 环保设施 施工单位 |  | 河北超洁环保设备有限公司 |  |
| 投资总概算（万元） | 210 | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 比例 | 14.3% |
| 实际总投资（万元） | 210 | 实际环保投资（万元） |  | 27 | 比例 | 12.8% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院，《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月） 2、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日） 3、《河北省环境保护条例》（2005年5月1日） 4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号（环境保护部） |  |  |  |  |  |

# 续表一

| 验收监测依据 | 5、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部） 6、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）（2018年5月16日） 7、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》冀环办字函[2017] 727号 （河北省环保厅）（2017年11月23日） 8、河北欣众环保科技有限公司 《河北光辉环卫设备制造有限公司环卫设备生产建设项目环境影响报告表》（2018年9月19日） 9、沧州市环境保护局肃宁县分局 肃环表[2018]77号 《河北光辉环卫设备制造有限公司环卫设备生产建设项目环境影响报告表》的审批意见 （2018年10月10日） |
| --- | --- |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废气：喷涂工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级颗粒物染料尘标准；无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织标准限值； - 燃气炉燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1和表2标准；固化及喷漆工序有机废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1表面涂装业标准及表2、表3标准。 2、厂界环境噪声：厂界西环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其余厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |

# 表二

1、工程建设内容： 本项目位于万里镇沙河村西，中心坐标为东经115º51′4.19"，北纬38º20′49.30″。项目北侧为彩钢加工厂，南侧为服装加工厂，西侧为省道S282，东侧为空地。项目年产垃圾大箱800个，垃圾桶6000个，三轮车架5000套。 项目占地4800m2，建设有生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施，总建筑面积3162m2。 项目具体情况见下表： 表2-1 项目情况一览表 名称; 工程内容（环评报告表）; 落实情况. 主体工程; 机加工车间1座，1层，建筑面积为600m2; 已落实，主体工程建设与环评内容一致。. 喷涂固化车间1座，1层，建筑面积为420m2. 喷漆房1间，1层，建筑面积为42m2. 焊接车间1座，1层，建筑面积为1000m2. 辅助工程; 仓库2座，1层，总建筑面积700m2; 企业实际为3座仓库，总建筑面积1000m2，其他与环评一致. 办公区1层，总建筑面积100m2. 公用工程; 供水：肃宁县万里镇供水设施供水 供电：肃宁县万里镇供电所提供 供热：生产用热为天然气加热，该项目区域内已铺设天然气管线，天然气由管线输送；冬季取暖由空调提供; 已落实。项目供水、供电与环评内容一致。 生产用热环评内容为天然气加热，实际用罐装液化气加热。. 环保工程; 废气; 焊接烟尘：移动式焊烟净化器; 已落实。项目焊接工序产生的烟尘由移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。. 喷涂工序：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 喷涂工序实际为：集气罩+滤芯除尘器+布袋除尘器+15m排气筒. 固化工序：负压收集+UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 已落实。固化工序废气与燃气加热炉废气一起经管道收集后经“UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置”处理，处理后废气经1根15m 排气筒排放。. 喷漆工序：负压收集+过滤系统+UV光催化氧化设备+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）; 已落实。喷漆工序废气处理设施与环评内容一致.

# 续表二

续表2-1 项目情况一览表 名称; 工程内容（环评报告表）; 落实情况. 环保工程; 固废; 机加工工序产生的边角料，收集后外售； 除尘器收集的粉尘，收集后回用。 喷漆过程中产生的废油漆桶，属于危险废物，废物类别：HW12其他废物；废物代码：900-041-049，于危废间暂存，委托有资质单位处理；产生的漆渣为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为：900-041-49，收集后暂存危废间，委托有资质单位处理。 废气处理过程中，产生的废过滤棉为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，废活性炭废物类别为HW49其他废物，废物代码为：900-041-49，收集后暂存危废间，委托有资质单位处理。 项目生活办公产生生活垃圾。项目劳动定员30人，按0.5kg/人.d计算，产生量为4.5t/a，生活垃圾由环卫部门定期清运; 已落实。机加工工序产生的边角料，收集后外售；除尘器收集的粉尘，收集后回用。废油漆桶，漆渣，废过滤棉，废活性炭收集后暂存危废间，委托黄骅新智环保技术有限公司处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。. 噪声; 设基础减振措施，车间隔声，定期检修; 已落实，噪声通过采取设置基础减振，车间隔声等措施降噪。. 2、主要生产设备见下表： 表2-2主要生产设备 序号; 名称; 型号; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）; 增减量（台/套）; 备注. 机加工车间生产设备. 1; 机械剪板机; Q11-4*1500; 1; 0; -1; ---. 2; 机械剪板机; Q11-4*2500; 1; 0; -1; ---. 3; 液压剪板机; QC12Y-6*3200; 1; 1; 0; ---. 4; 液压摆式剪板机; QC12Y-6×2500; 0; 1; 1; ---. 5; 开式可倾压力机; JB23/16T; 4; 3; -1; 其中2台在厂区安置. 6; 开式可倾压力机; J23-25; 0; 1; 1; ---. 7; 自制压力机; ---; 0; 2; 2; ---. 8; 固定台式压力机; JC21-W40; 1; 1; 0; ---. 9; 固定台式压力机; JC21-W100; 1; 1; 0; ---.

# 续表二

续表2-2主要生产设备 序号; 名称; 型号; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）; 增减量（台/套）; 备注. 10; 液压板料折弯机; WF67Y-30*1600; 1; 1; 0; ---. 11; 液压板料折弯机; WF67Y-40*2500; 1; 1; 0; ---. 12; 液压板料折弯机; WC67Y-100/3200; 1; 1; 0; ---. 13; 卧式带锯床; GZK-330; 0; 1; 1; ---. 焊接车间生产设备. 14; 联合冲剪机; Q35Y-25; 1; 1; 0; ---. 15; 型材切割机; J3G2-400; 2; 1; -1; ---. 16; 气体保护焊机; NBC-270; 10; 1; -9; ---. 17; 气体保护焊机; NBC-350X; 7; 7; 0; ---. 18; 二氧化碳气体保护 焊机; MIG 315GF; 0; 4; 4; ---. 19; 辊式板材校平机; ---; 1; 1; 0; 压瓦机. 20; 数控等离子; LQK-120 IGBT; 1; 1; 0; ---. 21; 普通等离子; LQK-63 IGBT; 1; 1; 0; ---. 22; 空气压缩机; 60KW; 1; 0; -1; ---. 23; 螺杆式空气压缩机; SL22F; 1; 1; 0. 喷涂固化车间生产设备. 24; 粉末静电喷涂机; ---; 1; 1; 0; ---. 25; 大型粉末回收吸尘机; ---; 1; 1; 0; ---. 26; 手动砂轮机; ---; 2; 2; 0; ---. 27; 天然气炉; ---; 1; 1; 0; ---. 喷漆车间生产设备. 28; 喷漆装置; ---; 1; 1; 0; ---.

# 续表二

- 3、项目主要原辅材料见下表： 表2-3 项目原辅材料用量一览表 序号; 名称; 实际用量（t）; 备注. 三轮车架. 1; 矩形钢管; 10; ---. 2; 塑粉; 5; ---. 3; 焊丝; 0.5; ---. 垃圾桶. 1; Q235钢板; 538; ---. 2; 等边角铁; 50; ---. 3; 槽钢; 136; ---. 4; 塑粉; 5; ---. 5; 焊丝; 0.5; ---. 垃圾大箱. 1; Q235钢板; 338; ---. 2; 等边角铁; 30; ---. 3; 槽钢; 86; ---. 4; 塑粉; 20; ---. 5; 焊丝; 1; ---. 6; 油漆; 5; ---. 4、公用工程 （1）给排水 给水： 项目用水由万里镇供水设施提供。项目生活办公用水量为180m3/a，其中无生产用水。 排水： 项目生产工艺不产生废水。生活废水产生量为144m3/a，主要为职工盥洗水，厂区泼洒抑尘。

# 续表二

给排水平衡图见图2-1。 自来水管网 36 180 生活用水 144 排入旱厕，定期清掏 图2-1 项目总用水量平衡图 单位：m³/d - 供电 - 项目用电由万里镇供电所提供。 - 供暖 - 项目冬季采用空调取暖，生产用热为液化气加热。 - 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，年工作300天，每天一班，8小时工作制。 6、主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 冲角 折弯 冲角 折弯 压制 折弯 板材 管材 角铁 焊接 打磨 喷涂 固化 组装 成品 附件 S、N N N N N S、N G G G 燃气炉 G 图2-2 垃圾三轮车架工艺流程图

# 续表二

冲角 冲角 折弯 折弯 板材 焊接 打磨 喷涂 固化 组装 成品 附件 S、N N N S、N G G G 角铁 燃气炉 G 图2-3 垃圾桶工艺流程图 去角 去角 冲角 折弯 折弯 折弯 板材 管材 槽钢 焊接 打磨 喷漆、晾干 组装 成品 附件 S、N N S、N N N S、N G G、S W废水 G废气 N噪声 S固废 图2-4 垃圾大箱工艺流程图

# 续表二

7、工程变动情况： 环评报告建设内容包括：机械剪板机（Q11-4*1500）1台、机械剪板机（Q11-4*2500）1台、JB23/16T开式可倾压力机4台、型材切割机2台、气体保护焊机（NBC-270）10台、空气压缩机1台，实际建设内容为：JB23/16T开式可倾压力机3台、型材切割机1台、气体保护焊机（NBC-270）1台，机械剪板机（Q11-4*1500）、机械剪板机（Q11-4*2500）和空气压缩机未建设，增加液压摆式剪板机1台、开式可倾压力机（J23-25）1台、自制压力机2台、卧式带锯床1台。 环评建设内容为：喷涂工序粉尘进入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放，实际建设内容为：喷涂工序粉尘进入“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理后，经1根15m高排气筒排放。 环评文件热源为天然气，企业尚未接入天然气管道，暂时用罐装液化气生产。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界环境噪声监测点位） - 废气 - 本项目废气主要是焊接工序产生的焊接烟尘，喷涂工序产生的粉尘，固化及喷漆工序产生的有机废气，燃气炉燃烧产生的废气。 - 项目焊接工序产生的焊接烟尘主要污染物为颗粒物，经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放； - 项目喷涂工序产生的粉尘经集气罩收集后引入“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放。 - 项目固化工序产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，废气经管道收集后引入到“UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置”进行处理，处理后废气经1根15米高排气筒排放；固化工序供热由一台燃气炉提供，燃烧烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，烟气与固化工序废气一起经“UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置”处理后由同一根排气筒排放。 项目喷漆在喷漆房中进行，喷漆废气主要污染物为非甲烷总烃、甲苯及二甲苯。废气经集气装置收集后引入“过滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附”处理，处理后废气经1根15米高排气筒排放。 ◎ 1根15m高排气筒◎ UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置 车间内无组织排放 ◎ 移动式焊烟净化器 焊接工序烟尘 喷涂工序粉尘 固化工序及燃气炉废气 喷漆工序废气 滤芯除尘器+布袋除尘器 1根15m高排气筒◎ 1根15m高排气筒◎ 过滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附 图3-1 有组织废气处理流程及采样点位示意图

# 续表三

2019.6.17 N 喷漆车间 监测点6 ○ 焊接车间 风向 喷涂固化车间 机加工车间 ○ 监测点2 ○ 监测点1 仓库 监测点5 ○ ○ 监测点3 仓库 仓库 危废间 ○ 监测点4 ○代表监测点位 N 2019.6.18 监测点2 ○ 监测点3 ○ 监测点4 ○ 喷漆车间 监测点6 ○ 焊接车间 喷涂固化车间 机加工车间 仓库 监测点5 ○ 仓库 仓库 危废间 ○ 监测点1 风向 ○代表监测点位 图3-2 无组织废气监测采样点位示意图

# 续表三

2、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，泼洒厂区抑尘，不外排。 # 3、噪声 本项目噪声主要为剪板机、压力机及折弯机等生产设备运行时产生的。通过采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减等降噪措施，减少对周围环境的影响。 N 2019.6.18-6.19 喷漆车间 焊接车间 彩钢加工厂 厂界北 ▲ ▲ 厂界东 空地 喷涂固化车间 机加工车间 仓库 ▲ 厂界西 省道 仓库 仓库 危废间 ▲ 厂界南 服装加工厂 ▲ 代表厂界环境噪声监测点位 图3-3 噪声监测点位示意图 # 4、固废 本项目产生的固废主要为机加工边角料，除尘器收集的粉尘，喷漆过程中产生的废油漆桶和漆渣，废气处理产生的废过滤棉和废活性炭，生活垃圾。机加工边角料收集后外售；粉尘收集后回用；废漆桶、废过滤棉、废活性炭及废漆渣暂存于危废间，委托黄骅新智环保技术有限公司处理。生活垃圾由环卫部门处理。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 - 一、结论 - 1、建设项目概况 - （1）项目概述 - 项目名称：环卫设备生产建设项目 - 建设性质：新建 - 工程投资：总投资为210万元，其中环保投资30万元，环保投资比例为14.3%。 - 劳动定员：30人 - 工作时制：年工作日300天 - 项目选址 项目位于万里镇沙河村西，中心坐标为东经115º51′4.19"，北纬38º20′49.30″。项目北侧为彩钢加工厂，南侧为服装加工厂，西侧为省道S282，东侧为空地。周围无其它自然保护区、文物古迹、风景名胜区等环境敏感点。 - 工程内容 - 项目占地4800m2，建设生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施，总建筑面积2862m2。 工程内容建设年产垃圾大箱生产线1条，垃圾桶生产线1条，三轮车架生产线1条。 - 产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），国家发展和改革委员会2013年第21号令，项目不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类生产项目内，且符合国家有关法律、法规和产业政策规定，为允许类生产项目。 - 公用工程 - 给水：项目用水由万里镇供水设施提供。 - 排水：项目没有生产工艺废水产生。生活废水主要为职工盥洗水，泼洒到厂区抑尘。 - 供电：项目用电由万里镇供电所提供，可满足生产需要。 - 供暖：项目生产用热为天然气炉加热，冬季采用空调取暖。 - 环境质量现状 - 工程所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012)标准。二甲苯满足

# 表四

- 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”；甲苯满足《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》标准。 - 工程所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类、4类标准。 - 项目选址可行性结论 - 项目肃宁县万里镇沙河村西，根据万里镇出具的用地证明，符合万里镇土地利用总体规划。项目采取有效的污染治理措施，污染物均达标排放对周围环境的影响较小，项目选址可行。 - 环保措施可行性分析结论 - 废气： - 项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准；喷涂工序产生的粉尘经集气罩收集后，引入到布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；固化工序产生的非甲烷总烃，与天然气炉加热产生的SO2、NOX、颗粒物一起经集气管道收集后，引入到UV光氧低温等离子体一体机内+活性炭吸附进行处理后，经15m排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准；喷漆工序产生的废气主要为非甲烷总烃、甲苯和二甲苯，经集气装置收集后，通过过滤棉+UV光催化氧化设备+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA003）排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。 - 废水： - 项目生活办公产生生活污水。主要为职工盥洗水。废水就地泼洒，用于厂区抑尘，不外排。 - 固体废物： - 项目产生的边角料集中收集后外售；除尘器收集的粉尘，收集后回用；喷漆工序产生的废漆桶，于危废间暂存，委托有资质单位处理；产生的废漆渣，于危废间暂存，委托有资质单位处理；废气处理过程中，产生的废过滤棉、废活性炭属于危险废物，于危废间暂存，委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫工人收集后送垃圾处理厂，措施可行。

# 续表四

噪声： 项目剪板机、压力机和折弯机等生产设备运行产生噪声，项目优先选用低噪声设备，同时加装减振装置；再经建筑隔声和距离衰减厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准要求，措施可行。 - 5、总量控制指标 根据《“十三五”环境保护规划》（国环[2016]65号）总量控制污染物，结合本项目污染物排放特点，确定本项目主要污染物排放总量控制指标SO2：0.008t/a，NOx：0.073t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a，非甲烷总烃：0.157t/a。 - 6、结论 - 综上所述，本项目选址符合土地利用规划和万里镇镇域规划，选址合理；属于国家允许类行业，符合国家产业政策；污染物治理措施有效，外排污染物均可达标排放，符合总量控制要求，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，拟建项目的建设可行。

# 续表四

- 4.2审批部门审批决定 - 4.2.1沧州市环境保护局肃宁县分局 关于《河北光辉环卫设备制造有限公司环卫设备生产建设项目环境影响报告表》的审批意见 - 审批意见： 肃环表[2018] 77号 - 同意河北光辉环卫设备制造有限公司环卫设备生产建设项目的建设，本表可作为环境管理的依据。 - 该项目位于肃宁县万里镇沙河村西，总投资210万元，其中环保投资30万元，占地面积4800平方米，建筑面积2862平方米。建设机加工车间、喷涂固化车间、焊接车间、喷漆房等，年产垃圾大箱800个，垃圾桶6000个，三轮车架5000套。 - 项目实施过程中，建设单位要认真落实环境影响报告表中确定的各项环保措施，确保各项污染物达标排放。运营期：焊接烟尘采取移动式焊烟净化器处理，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准要求；喷涂工序产生的含尘废气采用“集气罩+布袋除尘器”处理后，由15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准及无组织排放标准；固化工序产生的含非甲烷总烃的废气与天然气炉加热产生的SO2、NOX、颗粒物一起采用“集气装置+UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒排放，其中非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值，SO2、NOX、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1和表2中标准；喷漆、晾干工序产生的有机废气，采用“集气装置+过滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置“处理后，由15m高排气筒排放，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。项目主要生产设备均在车间内合理布置，同时加装减振装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准（西侧执行4a类标准）。喷漆工序产生的废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣属于危险废物，分类暂存于危废间内定期由有资质单位处置，暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中相关要求。机加工生产过程产生的边角料集中收集后外售，除尘器收集的粉尘、办公生活垃圾统一收集定期清运，防渗旱厕定期清掏用作农肥。项目无生产废水，少量职工盥洗水泼洒厂区抑尘。 - 总量控制指标：SO2：0.008t/a，NOx：0.073t/a。 - 你单位在接到本批复后20个工作日内，须将审批后的环境影响报告表送项目所在地环境监察中队，该项目的现场监督检查由项目所在地环境监察中队负责。 - 沧州市环境保护局肃宁县分局 - 2018年10月10日

# 续表四

- 4.3建设项目“三同时”情况落实情况 表4-1“三同时”验收一览表落实情况 项目; 污染源; 环保设施及措施; 验收指标; 验收标准; 落实情况. 废 气; 焊接烟尘; 移动式焊烟除尘器; 周界外浓度 最高点： 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 已落实。项目焊接工序产生的烟尘由移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。经监测，厂界无组织颗粒物满足环评标准 要求。. 喷涂粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 颗粒物最高允许 排放浓度： 18mg/m3 最高允许排放速率： 0.51kg/h 颗粒物周界外最高 浓度点：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准及无组织排放监控浓度限值; 已落实。喷涂工序废气经“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理后经15m排气筒排放。 经监测，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准。. 固化工序; 集气装置+UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附+15m 排气筒（DA002）; 有组织非甲烷总烃：60mg/m3 去除效率70% 边界大气污染物浓度限值：非甲烷 总烃：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值; 已落实。固化工序废气与加热炉燃烧废气一起经管道收集后经“UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置”处理，处理后废气经1根15米高排气筒排放。经监测，污染物达标排放。. 天然气 加热炉; 颗粒物：50mg/m3 SO2：400mg/m3 NOX：400mg/m3 15m高排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1和表2中标准. 喷漆工序; 集气装置+过滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附+15m排气筒（DA003); 非甲烷总烃60mg/m3 去除效率70% 甲苯和二甲苯：20mg/m3 排气筒15m; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值; 已落实。喷漆工序废气经“过滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附”处理后经1根15米高排气筒排放。经监测，有机废气满足标准要求。. 边界大气污染物浓度限值：非甲烷 总烃：2.0mg/m3 甲苯：厂界浓度0.6mg/m3 二甲苯：厂界浓度0.2mg/m3.

# 续表四

续表4-1“三同时”验收一览表落实情况 项目; 污染源; 环保设施及措施; 验收指标; 验收标准; 落实情况. 废水; 生活污水; 厂区内泼洒抑尘; 不外排; ---; 已落实。项目不产生生产废水。废水主要为生活污水，泼洒厂区抑尘，不外排。. 噪声; 各生产设备; 车间内布置， 基础减振; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准; 已落实。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减等降噪措施进行降噪。经监测，厂界环境噪声满足标准要求。. 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准. 固废; 边角料; 收集后外售; 不外排; ---; 已落实。机加工产生的 边角料收集后外售. 除尘器收集的粉尘; 收集后回用; ---; 已落实。除尘器收集的粉尘收集后回用. 废漆桶; 于危废间暂存，委托有资质单位处理; ---; 已落实。废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废漆渣于危废间暂存，委托黄骅新智环保技术有限公司处理. 废过滤棉; 于危废间暂存，委托有资质单位处理; ---. 废活性炭; ---. 废漆渣; ---. 生活垃圾; 收集后由环卫部门处理; ---; 已落实。生活垃圾收集后由环卫部门处理.

# 续表四

- 4.4审批意见落实情况 表4-2 审批意见落实情况一览表 - 名称; 主要内容; 落实情况. - 审批意见; - 该项目位于肃宁县万里镇沙河村西，总投资210万元，其中环保投资30万元，占地面积4800平方米，建筑面积2862平方米。建设机加工车间、喷涂固化车间、焊接车间、喷漆房等，年产垃圾大箱800个，垃圾桶6000个，三轮车架5000套。; 已落实。项目实际总投资210万元，其中环保投资27万元，新增仓库1座，建筑面积有所增加；其余项目概况与环评一致。. 焊接烟尘采取移动式焊烟净化器处理，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准要求；; 已落实。项目焊接工序产生的烟尘由移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。经监测，厂界无组织颗粒物满足标准要求。. 喷涂工序产生的含尘废气采用“集气罩+布袋除尘器”处理后，由15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准及无组织排放标准；; 已落实。喷涂工序废气经“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理后经15m排气筒排放。 经监测，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准。. 固化工序产生的含非甲烷总烃的废气与天然气炉加热产生的SO2、NOX、颗粒物一起采用“集气装置+UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒排放，其中非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值，SO2、NOX、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1和表2中标准；; 已落实。固化工序产生的有机废气与燃气炉加热产生的SO2、NOX、颗粒物一起经管道收集后经“UV光氧低温等离子一体机+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒排放。经监测，废气达标排放。. 喷漆、晾干工序产生的有机废气，采用“集气装置+过滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置“处理后，由15m高排气筒排放，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。; 已落实。喷漆工序废气经“过滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附”处理后经1根15米高排气筒排放。经监测，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准；非甲烷总烃去除效率不达标，加测了车间无组织点位，废气达标排放。.

# 续表四

续 表4-2 审批意见落实情况一览表 - 名称; 主要内容; 落实情况. - 审批意见; 项目主要生产设备均在车间内合理布置，同时加装减振装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准（西侧执行4a类标准）。; 已落实。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减等降噪措施进行降噪。经监测，厂界环境噪声满足标准要求。. 喷漆工序产生的废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣属于危险废物，分类暂存于危废间内定期由有资质单位处置，暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中相关要求。; 喷漆工序产生的废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣分类暂存于危废间内，定期由黄骅新智环保技术有限公司处理处置。. - 机加工生产过程产生的边角料集中收集后外售，除尘器收集的粉尘、办公生活垃圾统一收集定期清运，防渗旱厕定期清掏用作农肥。; 已落实。固废处置方式与环评一致。. - 项目无生产废水，少量职工盥洗水泼洒厂区抑尘。; 已落实。与环评一致。. - 总量控制指标：SO2：0.008t/a，NOx：0.073t/a。; 满负荷工况下，污染物年排放量为颗粒物：9.53×10-2t/a，SO2：7.86×10-3t/a，NOX：1.78×10-2t/a，非甲烷总烃(以C计)：0.147t/a，甲苯与二甲苯合计：1.07×10-3t/a。满足环评总量要求。.

# 表五

- 验收监测质量保证及质量控制： - 5.1监测分析方法 - 5.1.1有组织废气 表5-1 有组织废气监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法及标准代号; 仪器名称及型号/编号; 检出限; 检测人员. 1; 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 电子天平 AUW220D/SY23 热空气消毒箱 GX-65B/FZ172 恒温恒湿箱 HWS-250/SY61; 1.0mg/m3; 闫凯红 张玲. 2; 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136; 3mg/m3; 梁朝 石凯伟. 3; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136; 3mg/m3; 梁朝 石凯伟. 4; 含氧量; 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 电解法; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136; ---; 梁朝 石凯伟. 5; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 重量法; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 电子天平 ME204E/02/SY66 热空气消毒箱 GX65B/FZ172; ---; 闫凯红 张玲. 6; 非甲烷总烃(以C计); 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 智能双路烟气采样器 崂应3072/CY57 气相色谱仪 GC122型/DX08; 0.07mg/m3; 王飞 曾芮.

# 续表五

续表5-1 有组织废气监测分析方法 序号; 监测 项目; 分析方法及标准代号; 仪器名称及型号/编号; 检出限; 检测人员. 7; 甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相 色谱法 HJ 584-2010; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 智能双路烟气采样器 崂应3072/CY57 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17; 1.5×10-3 mg/m3; 郝丽伟 张亚通. 8; 二甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相 色谱法 HJ 584-2010; 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 智能双路烟气采样器 崂应3072/CY57 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17; 1.5×10-3 mg/m3; 郝丽伟 张亚通. - 5.1.2无组织废气 表5-2 无组织废气监测分析方法 序号; 监测 项目; 分析方法及标准代号; 仪器名称及型号/编号; 检出限; 检测人员. 1; 非甲烷 总烃 (以C计); 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 非甲烷总烃采样器 CY180 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX06; 0.07 mg/m3; 曾芮 王玉莹. 2; 甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010; 大气采样仪 QC-2B型/CY03/CY05/CY61 大气采样仪 QC-2A型/CY52 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17; 1.5×10-3 mg/m3; 郝丽伟 张亚通. 3; 二甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010; 大气采样仪 QC-2B型/CY03/CY05/CY61 大气采样仪 QC-2A型/CY52 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17; 1.5×10-3 mg/m3; 郝丽伟 张亚通.

# 续表五

续表5-2 无组织废气监测分析方法 序号; 监测 项目; 分析方法及标准代号; 仪器名称及型号/编号; 检出限; 检测人员. 4; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 环境空气颗粒物采样器ZR-3920C型/CY144/ CY165/CY170 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3920型/CY191 恒温恒湿箱 HWS-150B/SY109 电子天平 AUY-120型/SY115; 0.001 mg/m3; 杨悦宁 蔺丹丹. - 5.1.3厂界环境噪声 表5-3 厂界环境噪声监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法及标准代号; 仪器名称及型号/编号; 检出限; 检测人员. 1; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 声校准器AWA6221B/SY137 多功能声级计 AWA5688/BX191; ---; 梁朝 石凯伟. - 5.2监测分析方法 本次监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控措施如下： 1、生产处于正常。监测期间生产负荷满足验收规范要求，工况稳定，各污染治理设施运行基本正常。 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 3、废气监测 废气监测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。废气监测前对使用的仪器均进行了流量校准，分析过程严格按照有关监测方法执行。 4、噪声监测 - 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）有关要求，仪器在正常条件下进行监测。噪声分析仪监测前、后经噪声校准仪进行了校准，且校准合格。 - 5、监测分析方法采用国家颁布标准分析方法，监测人员持证上岗，监测仪器经河北省计量监督检测院检定并在有效期内。 6、监测数据及监测报告严格实行三级审核制度。

# 表六

- 验收监测内容: ## 6.1废气 表6-1 废气监测内容一览表 废气 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次及监测周期. 有组织废气; 喷涂工序废气处理设施出口; 颗粒物; 正常生产工况下，每天采样3次，连续监测2天. 固化工序废气处理设施进口; 非甲烷总烃(以C计); 正常生产工况下，每天采样3次，连续监测2天. 固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口; 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、 非甲烷总烃(以C计); 正常生产工况下，每天采样3次，连续监测2天. 喷漆工序废气处理设施进口; 颗粒物、非甲烷总烃(以C计)、 甲苯、二甲苯; 正常生产工况下，每天采样3次，连续监测2天. 喷漆工序废气处理设施出口; 低浓度颗粒物、非甲烷总烃(以C计)、 甲苯、二甲苯; 正常生产工况下，每天采样3次，连续监测2天. 无组织废气; 喷漆车间门口、喷涂固化车间门口 各布设1个监测点; 非甲烷总烃(以C计); 每天采样4次，连续监测2天. 厂界上风向布1个参照点，下风向厂界外10米内布设3个监测点; 颗粒物、 非甲烷总烃(以C计)、 甲苯、二甲苯; 每天采样4次，连续监测2天. ## 6.2厂界环境噪声 表6-2 厂界环境噪声监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次及监测周期. 厂界四周各布1个监测点 （靠近噪声源）; 等效A声级; 昼、夜间各监测一次等效A声级，连续监测2天.

# 表七

- 验收监测期间生产工况记录: 表7-1验收监测期间生产工况记录 监测日期; 原料名称; 设计消耗量 / 天; 实际消耗量 / 天; 生产负荷%. 2019.6.17; 矩形钢管 钢板; 矩形钢管33kg 钢板2920kg; 矩形钢管30kg 钢板2600kg; 90.9. 89.0. 2019.6.18; 矩形钢管29kg 钢板2625kg; 87.9. 89.9. 2019.6.19; 矩形钢管28kg 钢板2650kg; 84.8. 90.8. 2019.6.20; 矩形钢管29kg 钢板2620kg; 87.9. 89.7. - 河北华清环境科技集团股份有限公司于2019年6月17日至20日进行了竣工验收监测并出具监测报告。本次验收监测期间，生产负荷为84.8%-90.9%，满足环保验收监测技术要求。

- 验收监测结果: 7.1有组织废气 表7-2有组织废气监测结果 监测点位 及采样日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准及限值; 达标 情况. 单位; 1; 2; 3; 最大值. 喷涂工序废气处理设施出口2019.6.18; 标态干 排气量; m3/h; 4308; 4308; 4432; ---; GB 16297-1996 表2二级标准; ---. 低浓度颗粒物 浓度; mg/m3; 2.8; 3.0; 3.1; 3.1; ≤18; 达标. 排放速率; kg/h; 1.21×10-2; 1.29×10-2; 1.37×10-2; 1.37×10-2; ≤0.51; 达标. 喷涂工序废气处理设施出口2019.6.19; 标态干 排气量; m3/h; 4271; 4186; 4270; ---; GB 16297-1996 表2二级标准; ---. 低浓度颗粒物 浓度; mg/m3; 3.7; 3.7; 3.4; 3.7; ≤18; 达标. 排放速率; kg/h; 1.58×10-2; 1.55×10-2; 1.45×10-2; 1.58×10-2; ≤0.51; 达标.

# 续表七

续表7-2有组织废气监测结果 监测点位 及采样日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准及限值; 达标 情况. 单位; 1; 2; 3; 最大值. 固化工序废气处理设施进口2019.6.17; 标态干 排气量; m3/h; 4009; 3967; 3967; ---; ---; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 3.72; 3.95; 4.40; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 1.49×10-2; 1.57×10-2; 1.75×10-2; ---; ---; ---. 固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口2019.6.17; 标态干排气量; m3/h; 4091; 4149; 4101; ---; DB13/ 1640-2012 表1，表2标准; ---. 含氧量; %; 19.4; 19.8; 19.6; ---; ---; ---. 低浓度颗粒物 实测浓度; mg/m3; 1.5; 1.7; 2.1; ---; ---; ---. 低浓度颗粒物 折算浓度; mg/m3; 11.6; 17.5; 18.5; 18.5; ≤50; 达标. 排放速率; kg/h; 6.14×10-3; 7.05×10-3; 8.61×10-3; ---; ---; ---. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; 6; 4; 4; ---; ---; ---. 二氧化硫 折算浓度; mg/m3; 46; 41; 35; 46; ≤400; 达标. 排放速率; kg/h; 2.45×10-2; 1.66×10-2; 1.64×10-2; ---; ---; ---. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 10; 8; 11; ---; ---; ---. 氮氧化物 折算浓度; mg/m3; 77; 82; 97; 97; ≤400; 达标. 排放速率; kg/h; 4.09×10-2; 3.32×10-2; 4.51×10-2; ---; ---; ---. 标态干排气量; m3/h; 4091; 4149; 4101; ---; DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 3.39; 3.55; 3.48; 3.55; ≤60; 达标. 排放速率; kg/h; 1.39×10-2; 1.47×10-2; 1.43×10-2; ---; ---; ---. 治理设施 去除效率; 非甲烷总烃 (以C计); %; 10.8; ≥70; 不达标.

# 续表七

续表7-2有组织废气监测结果 监测点位 及采样日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准及限值; 达标 情况. 单位; 1; 2; 3; 最大值. 固化工序废气处理设施进口2019.6.18; 标态干 排气量; m3/h; 4009; 3891; 3933; ---; ---; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 3.35; 3.99; 3.98; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 1.34×10-2; 1.55×10-2; 1.57×10-2; ---; ---; ---. 固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口2019.6.18; 标态干排气量; m3/h; 3989; 4037; 3795; ---; DB13/ 1640-2012 表1，表2标准; ---. 含氧量; %; 19.5; 19.6; 19.3; ---; ---; ---. 低浓度颗粒物 实测浓度; mg/m3; 2.8; 2.2; 2.0; ---; ---; ---. 低浓度颗粒物 折算浓度; mg/m3; 23.1; 19.4; 14.5; 23.1; ≤50; 达标. 排放速率; kg/h; 1.12×10-2; 8.88×10-3; 7.59×10-3; ---; ---; ---. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; 4; 4; 4; ---; ---; ---. 二氧化硫 折算浓度; mg/m3; 33; 35; 29; 35; ≤400; 达标. 排放速率; kg/h; 1.60×10-2; 1.61×10-2; 1.52×10-2; ---; ---; ---. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 12; 9; 9; ---; ---; ---. 氮氧化物 折算浓度; mg/m3; 99; 79; 65; 99; ≤400; 达标. 排放速率; kg/h; 4.79×10-2; 3.63×10-2; 3.42×10-2; ---; ---; ---. 标态干排气量; m3/h; 3989; 4037; 3795; ---; DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 3.05; 2.87; 2.44; 3.05; ≤80; 达标. 排放速率; kg/h; 1.22×10-2; 1.16×10-2; 9.26×10-3; ---; ---; ---. 治理设施 去除效率; 非甲烷总烃 (以C计); %; 26.0; ≥70; 不达标.

# 续表七

续表7-2有组织废气监测结果 监测点位 及采样日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准及限值; 达标 情况. 单位; 1; 2; 3; 最大值. 喷漆工序废气处理设施 进口 2019.6.19; 标态干排气量; m3/h; 10664; 10937; 10981; ---; ---; ---. 颗粒物浓度; mg/m3; 40.4; 39.8; 34.4; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 0.431; 0.435; 0.378; ---; ---; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 11.5; 11.5; 11.0; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 0.123; 0.126; 0.121; ---; ---; ---. 甲苯与二甲苯合计浓度; mg/m3; 0.307; 0.338; 0.392; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 3.27×10-3; 3.70×10-3; 4.30×10-3; ---; ---; ---. 喷漆工序废气处理设施 出口 2019.6.19; 标态干排气量; m3/h; 8517; 9742; 10074; ---; GB 16297-1996 表2二级标准; ---. 低浓度颗粒物浓度; mg/m3; 3.3; 3.7; 4.4; 4.4; ≤18; 达标. 排放速率; kg/h; 2.81×10-2; 3.60×10-2; 4.43×10-2; 4.43×10-2; ≤0.51; 达标. 标态干排气量; m3/h; 8517; 9742; 10074; ---; DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 5.24; 5.14; 5.10; 5.24; ≤60; 达标. 排放速率; kg/h; 4.46×10-2; 5.01×10-2; 5.14×10-2; ---; ---; ---. 甲苯与二甲苯合计浓度; mg/m3; 3.05×10-2; 2.55×10-2; 3.12×10-2; 3.12×10-2; ≤20; 达标. 排放速率; kg/h; 2.60×10-4; 2.48×10-4; 3.14×10-4; ---; ---; ---. 治理设施 去除效率; 非甲烷总烃 (以C计); %; 60.4; ≥70; 不达标.

# 续表七

续表7-2有组织废气监测结果 监测点位 及采样日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准及限值; 达标 情况. 单位; 1; 2; 3; 最大值. 喷漆工序废气处理设施 进口 2019.6.20; 标态干排气量; m3/h; 10689; 11008; 10924; ---; ---; ---. 颗粒物浓度; mg/m3; 30.8; 37.6; 35.6; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 0.329; 0.414; 0.389; ---; ---; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 10.7; 10.8; 10.4; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 0.114; 0.119; 0.114; ---; ---; ---. 甲苯与二甲苯合计浓度; mg/m3; 0.322; 0.372; 0.251; ---; ---; ---. 排放速率; kg/h; 3.44×10-3; 4.09×10-3; 2.74×10-3; ---; ---; ---. 喷漆工序废气处理设施 出口 2019.6.20; 标态干排气量; m3/h; 10073; 10580; 9929; ---; GB 16297-1996 表2二级标准; ---. 低浓度颗粒物浓度; mg/m3; 2.5; 2.3; 3.0; 3.0; ≤18; 达标. 排放速率; kg/h; 2.52×10-2; 2.43×10-2; 2.98×10-2; 2.98×10-2; ≤0.51; 达标. 标态干排气量; m3/h; 10073; 10580; 9929; ---; DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业; ---. 非甲烷总烃 (以C计)浓度; mg/m3; 5.74; 5.40; 5.47; 5.74; ≤60; 达标. 排放速率; kg/h; 5.78×10-2; 5.71×10-2; 5.43×10-2; ---; ---; ---. 甲苯与二甲苯合计浓度; mg/m3; 6.02×10-2; 2.75×10-2; 6.56×10-2; 6.56×10-2; ≤20; 达标. 排放速率; kg/h; 6.06×10-4; 2.91×10-4; 6.51×10-4; ---; ---; ---. 治理设施 去除效率; 非甲烷总烃 (以C计); %; 51.2; ≥70; 不达标.

# 续表七

续表7-2废气监测结果 监测点位 及采样日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准及限值; 达标 情况. 单位; 1; 2; 3; 最大值. 年排放 总量; 排气量; 万m3/a; 2711; ---. 颗粒物; t/a; 8.47×10-2; ---. 二氧化硫; t/a; 6.99×10-3; ---. 氮氧化物; t/a; 1.58×10-2; ---. 非甲烷总烃 (以C计); t/a; 0.131; ---. 甲苯与二甲苯合计; t/a; 9.48×10-4; ---. 备注; 喷涂工序处理设施年运行450小时；固化工序年运行400小时；喷漆工序年运行2400小时。; ---. 7.2车间无组织废气 表7-3车间无组织废气监测结果 监测项目 及单位; 采样日期; 监测 点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值; 执行标准及限值 DB13/ 2322-2016 表3标准; 达标 情况. 非甲烷 总烃 (以C计) mg/m3; 2019.6.17; 监测点5; 0.73; 0.70; 0.85; 0.82; 0.85; ≤4.0; 达标. 监测点6; 0.78; 0.73; 0.72; 0.79; 0.79; ≤4.0; 达标. 2019.6.18; 监测点5; 0.83; 0.82; 0.90; 0.82; 0.90; ≤4.0; 达标. 监测点6; 0.89; 0.89; 0.84; 0.84; 0.89; ≤4.0; 达标.

# 续表七

7.3厂界无组织废气 表7-4厂界无组织废气监测结果 监测项目 及单位; 采样日期; 采样 时段; 监测点1; 监测点2; 监测点3; 监测点4; 最大值; 执行标准及限值; 达标 情况. 颗粒物 mg/m3; 2019.6.17; 第一次; 0.165; 0.184; 0.202; 0.368; 0.497; GB 16297-1996 表2标准 ≤1.0; 达标. 第二次; 0.169; 0.244; 0.300; 0.281. 第三次; 0.114; 0.228; 0.323; 0.361. 第四次; 0.132; 0.208; 0.210; 0.497. 2019.6.18; 第一次; 0.147; 0.220; 0.257; 0.392; 0.420; GB 16297-1996 表2标准 ≤1.0; 达标. 第二次; 0.131; 0.205; 0.242; 0.205. 第三次; 0.172; 0.229; 0.420; 0.267. 第四次; 0.153; 0.325; 0.363; 0.191. 非甲烷 总烃 (以C计) mg/m3; 2019.6.17; 第一次; 0.33; 0.56; 0.54; 0.58; 0.61; DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤2.0; 达标. 第二次; 0.35; 0.61; 0.53; 0.57. 第三次; 0.42; 0.55; 0.61; 0.55. 第四次; 0.37; 0.60; 0.61; 0.60. 2019.6.18; 第一次; 0.61; 0.75; 0.70; 0.77; 0.78; DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤2.0; 达标. 第二次; 0.53; 0.71; 0.75; 0.67. 第三次; 0.54; 0.69; 0.73; 0.73. 第四次; 0.52; 0.68; 0.78; 0.62.

# 续表七

续表7-4厂界无组织废气监测结果 监测项目 及单位; 采样日期; 采样 时段; 监测点1; 监测点2; 监测点3; 监测点4; 最大值; 执行标准及限值; 达标 情况. 甲苯mg/m3; 2019.6.17; 第一次; 4.0×10-3; 6.8×10-3; 5.9×10-3; 6.3×10-3; 8.2×10-3; DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.6; 达标. 第二次; 4.7×10-3; 5.0×10-3; 5.0×10-3; 6.3×10-3. 第三次; 5.1×10-3; 4.9×10-3; 6.2×10-3; 5.8×10-3. 第四次; 5.1×10-3; 5.7×10-3; 8.2×10-3; 5.4×10-3. 2019.6.18; 第一次; 5.5×10-3; 7.9×10-3; 6.0×10-3; 5.8×10-3; 9.1×10-3; DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.6; 达标. 第二次; 5.8×10-3; 5.9×10-3; 8.1×10-3; 6.0×10-3. 第三次; ND; 5.4×10-3; 4.7×10-3; 4.6×10-3. 第四次; ND; 5.9×10-3; 9.1×10-3; 6.7×10-3. 二甲苯mg/m3; 2019.6.17; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.2; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 2019.6.18; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.2; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 备注; “ND”表示未检出.

# 续表七

7.4厂界环境噪声 # 表7-5 厂界环境噪声监测结果 - 监测点位; - 监测时间; - 单位; - 监测结果; - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 表1 2类、4类; - 达标情况. 厂界东; 2019.6.18; - 昼间; - 10:05; - dB(A); 54.6; - ≤60; - 达标. 厂界南; - 10:17; 53.4; - ≤60; - 达标. 厂界西; - 10:30; 57.8; - ≤70; - 达标. 厂界北; - 10:45; 55.1; - ≤60; - 达标. 厂界东; - 夜间; - 22:01; - dB(A); 43.7; - ≤50; - 达标. 厂界南; - 22:14; 44.1; - ≤50; - 达标. 厂界西; - 22:30; 46.4; - ≤55; - 达标. 厂界北; - 22:45; 45.0; - ≤50; - 达标. 厂界东; 2019.6.19; - 昼间; - 9:35; - dB(A); 55.1; - ≤60; - 达标. 厂界南; - 9:50; 54.7; - ≤60; - 达标. 厂界西; - 10:05; 57.1; - ≤70; - 达标. 厂界北; - 10:20; 55.3; - ≤60; - 达标. 厂界东; - 夜间; - 10:03; - dB(A); 44.2; - ≤50; - 达标. 厂界南; - 10:15; 44.4; - ≤50; - 达标. 厂界西; - 10:30; 45.8; - ≤55; - 达标. 厂界北; - 10:44; 45.1; - ≤50; - 达标. 备注; - 监测期间无雨雪，无雷电，风速小于5m/s.

# 表八

验收监测结论： # 8.1环境管理检查： 河北光辉环卫设备制造有限公司设置了专门的环境管理部门—公司污染防治领导小组，配备了相应熟悉环境管理的专业人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定、完善、监督实施公司环境保护管理制度，对各部门、岗位操作人员进行环境保护知识的宣传、引导、监督、考核，公司加强对环保设施的维护和保养，与有资质单位合作，定期对公司废气、噪声等进行检测，确保本项目运营期间污染物达标排放。 # 8.2环境保护设施调试结果 # 8.2.1废气： - 本项目废气主要是焊接工序产生的焊接烟尘，喷涂工序产生的粉尘，固化及喷漆工序产生的有机废气，燃气炉燃烧产生的废气。 经监测，喷涂工序废气处理设施出口中颗粒物浓度最大值为3.7mg/m3，排放速率最大值为1.58×10-2kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准要求。 固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口中颗粒物折算浓度最大值为23.1mg/m3，二氧化硫折算浓度最大值为46mg/m3，氮氧化物折算浓度最大值为99mg/m3，均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1和表2中标准要求；非甲烷总烃(以C计)浓度最大值为3.55mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准要求；非甲烷总烃(以C计)去除效率最小值为10.8%，不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1表面涂装业标准要求。根据该标准4.1.4要求，须加测车间无组织，车间无组织非甲烷总烃(以C计)浓度最大值为0.90mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表3标准要求。 喷漆工序废气处理设施出口中颗粒物浓度最大值为4.4mg/m3，排放速率最大值为4.43×10-2kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中染料尘二级标准要求；非甲烷总烃(以C计)浓度最大值为5.74mg/m3，甲苯与二甲苯合计浓度最大值为6.56×10-2mg/m3，均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中表面涂装业标准要求；非甲烷总烃(以C计)去除效率最小值为51.2%，不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1表面涂装业标准要求。根据该标准4.1.4要求，须加测车间无组织，车间无组织非甲烷总烃(以C计)浓度最大值为

# 续表八

0.89mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表3标准要求。 经监测，厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.497mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求；非甲烷总烃(以C计)浓度最大值为0.78mg/m3，甲苯浓度最大值为9.1×10-3mg/m3，二甲苯未检出，均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2其他企业标准要求。 8.2.2废水： - 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，主要为生活盥洗水，泼洒厂区抑尘。 8.2.3噪声： 监测期间，厂界西环境噪声昼间值为57.1dB(A)～57.8dB(A)，夜间值为45.8dB(A)～46.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）要求；其余厂界环境噪声昼间值为53.4dB(A)～55.3dB(A)，夜间值为43.7dB(A)～45.1dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求。 8.2.4固废： 本项目产生的边角料集中收集后外售；除尘器收集的粉尘，收集后回用；废漆桶，废漆渣，废过滤棉、废活性炭属于危险废物，于危废间暂存，委托黄骅新智环保技术有限公司处理；生活垃圾由环卫工人收集后送垃圾处理厂。 综上，项目固体废物全部得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。 8.2.5污染物排放总量： 根据监测数据计算，本项目污染物年排放量为：颗粒物：8.47×10-2t/a，SO2：6.99×10-3t/a，NOX：1.58×10-2t/a，非甲烷总烃(以C计)：0.131t/a，甲苯与二甲苯合计：9.48×10-4t/a。满负荷工况下，污染物年排放量为：颗粒物：9.53×10-2t/a，SO2：7.86×10-3t/a，NOX：1.78×10-2t/a，非甲烷总烃(以C计)：0.147t/a，甲苯与二甲苯合计：1.07×10-3t/a。 环评报告中主要污染物总量全年控制指标为：SO2：0.008t/a，NOX：0.073t/a，非甲烷总烃：0.157t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a；审批意见中主要污染物总量全年

# 续表八

控制指标为：SO2：0.008t/a，NOX：0.073t/a。 污染物排放总量符合环评报告及环评批复中主要污染物排放总量指标要求。 8.3工程建设对环境的影响 监测期间，项目废气、噪声均满足相应标准要求，固废均妥善处置。项目投入运行后对周边环境质量影响较小。 ## 8.4结论 河北光辉环卫设备制造有限公司环卫设备生产建设项目建设中严格按环评及环评批复要求建设，认真落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，验收监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，各种污染物均达标排放，项目基本符合环境保护验收条件。 建议： 1、完善环境管理制度，加强对环保设施的维护，确保污染物长期达标排放。 2、加强环境保护法律、法规的宣传工作，增加员工的环保意识，避免污染物事故排放。

附表1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河北光辉环卫设备制造有限公司                                填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 环卫设备生产建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | --- |  | 建设地点 |  |  | 肃宁县万里镇沙河村西 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C3311 金属结构制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 东经115°51′4.19″ 北纬38°20′49.30″ |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产垃圾大箱800个，垃圾桶6000个，三轮车架5000套 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产垃圾大箱800个， 垃圾桶6000个， 三轮车架5000套 |  | 环评单位 |  |  |  |  | 河北欣众环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 沧州市环境保护局肃宁县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 肃环表[2018]77号 |  | 环评审批时间 |  |  |  |  | 2018年10月10日 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | --- |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | --- |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 河北超洁环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河北超洁环保设备有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河北华清环境科技集团 股份有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 87.8%-90.9% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 14.3% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 27 |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 12.8% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理 （万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  | 2 |  | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态 （万元） | --- |  |  |  |  | 其它（万元） |  | --- |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | --- |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | --- |  | 年平均工作时间 |  |  |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 911309263082703223 |  | 验收时间 |  |  |  | --- |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削 减量(11) |  |  |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | 46 | 400 |  |  |  |  | 7.86×10-3 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | 99 | 400 |  |  |  |  | 1.78×10-2 | 0.073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  | 23.1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  | 4.4 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃(以C计) |  | 5.74 | 60 |  |  |  |  | 0.147 | 0.157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 6.56×10-2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少        2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）   3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；   4、大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年