附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面布置图

附图3：项目周边关系图

附件1：审批意见

附件2：营业执照

附件3：工况证明

附件4：建设项目环保竣工验收监测方案

| 建设项目名称 | 环卫设备生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |  |  |
| 实际生产能力 | 年产垃圾大箱800个，垃圾桶6000个，三轮车架5000套 |  |  |
| 企业联系人 | 张釜 | 联系电话 | 13932756262 |
| 环评时间 | 2018年10月10日 | 项目建设时间 | --- |
| 投入试生产时间 | --- | 现场踏勘时间 | --- |
| 环评报告审批部门 | 沧州市环境保护局 肃宁县分局 | 环评编制单位 | 河北欣众环保科技有限公司 |
| 验收监测标准标号、级别 | - 废气：喷涂工序及喷漆工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级颗粒物染料尘标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织标准限值； - 燃气炉燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1和表2标准；有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1表面涂装业标准及表2、表3标准。 - 2、厂界环境噪声：厂界西环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其余厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |  |  |
| 监测项目、频次及其它存在问题 | - 废气 - 有组织废气： - （1）喷涂工序废气 a、监测点位：喷涂工序废气处理设施出口1个监测点位（进口不具备监测条件）； b、监测频次：正常工况下，每天采样3次，连续监测2天； c、监测项目：颗粒物 - （2）固化工序及燃气炉燃烧废气 a、监测点位：固化工序废气处理设施进口、固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口各设1个监测点位； b、监测频次：正常工况下，每天采样3次，连续监测2天； c、监测项目：废气处理设施进口监测非甲烷总烃(以C计)；固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口监测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃(以C计)。 - （3）喷漆工序废气 a、监测点位：喷漆工序废气处理设施进口、喷漆工序废气处理设施出口各设1个监测点位； b、监测频次：正常工况下，每天采样3次，连续监测2天； c、监测项目：颗粒物、非甲烷总烃(以C计)、甲苯、二甲苯 - 2、无组织废气： - （1）车间无组织废气 - a、监测点位：喷涂固化车间门口、喷漆车间门口各设置1个监测点位； b、监测频次：正常工况下，每天采样4次，连续监测2天； c、监测项目：非甲烷总烃(以C计) - 厂界无组织废气 - a、监测点位：厂界外20米上风向设1个参照点，下风向设3个监控点； b、监测频次：正常工况下，每天采样4次，连续监测2天； c、监测项目：颗粒物、非甲烷总烃(以C计)、甲苯、二甲苯； - 二、厂界环境噪声 厂界四周各布1个监测点（靠近噪声源），昼、夜间各监测一次等效A声级，连续监测2天。 |  |  |
| 存在问题 | --- |  |  |
| 备注 | --- |  |  |